Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Университет «Дубна» -

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора филиала

по учебно-методической работе

____________ Аникеева О.Б.

«___» ____________ 2024г

# Фонд оценочных средств

## по учебной дисциплине

ОПЦ.06 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ

Специальности

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Квалификация выпускника - системный администратор

Форма обучения - очная

Лыткарино, 2024

Составители (разработчики) фонда оценочных средств:

________________________________________ / _________________

подпись

________________________________________ / _________________

подпись

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании цикловой методической (предметной) комиссии технологических дисциплин.

Протокол заседания № ___ от «___» ________ 2024г.

Председатель цикловой методической (предметной) комиссии Силяева Н.П. ____________

подпись

Представитель работодателя

М.А. Непомнящий,

директор по программному обеспечению,

ООО Фирма «Рассвет Гагаринское Отделение»   _________________

(подпись) М.П.

«___» ________ 2024г.

I. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан с целью установления соответствия образовательных достижений обучающихся требованиям программы подготовки специалистов среднего звена по учебной дисциплине ОПЦ.06 «Операционные системы и среды». основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

| Результаты обучения (освоенные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки | Критерии оценок (шкала оценок) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте; анализировать задачу или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |
| ПК 2.1 Принимать меры по устранению сбоев в операционных системах | выявления и определения сбоев и отказов сетевых устройств, и операционных систем; устранения последствий сбоев и отказов сетевых устройств и операционных систем; регистрации сообщений об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах; обнаружения критических инцидентов и причин возникновения критических инцидентов при работе прикладного программного обеспечения; выполнения действий по устранению критических инцидентов при работе прикладного программного обеспечения в рамках должностных обязанностей; идентификации инцидентов при работе прикладного программного обеспечения. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |
| ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в операционных системах | сопоставление аварийной информации от различных устройств информационно-коммуникационной системы; локализация отказов в сетевых устройствах и операционных системах; контроля ежедневных отчетов от систем мониторинга и системы сбора и передачи учетной информации; исправления ошибок конфигурации сетевых устройств и операционных систем; составление отчетов об использовании сетевых ресурсов и операционных системах | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |
| ПК 2.3 Осуществлять сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных сетей | восстановления параметров по умолчанию согласно документации операционных систем; восстановления параметров при помощи серверов архивирования и средств управления специализированных операционных систем сетевого оборудования; мониторинга проведенного планового архивирования пользовательских устройств | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |
| ПК 2.4 Осуществлять проведение обновления программного обеспечения операционных систем и прикладного программного обеспечения | запуск, мониторинг и контроль процедуры установки прикладного программного обеспечения на конечных устройствах пользователей и/или серверном оборудовании; резервного копирования программного обеспечения технических средств; работы с системой по контролю за профилактическим обслуживанием; выполнения обновления программного обеспечения технических средств согласно инструкции | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |
| ПК 2.5 Осуществлять выявление и устранение инцидентов в процессе функционирования операционных систем | подготовка к проведению предварительных испытаний; выполнения резервного копирования программного обеспечения технических средств, попадающих в область потенциального домена возникновения сбоя; возврата информационно-коммуникационной системы к первоначальному состоянию после окончания предварительных испытаний | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения - при выполнении практических работ | по 5-ти балльной шкале оценок |

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Практическое занятие

Изучение структуры операционной системы Windows XP

Цель работы: изучить структуру операционной системы Windows XP

Задание: составить конспект основных теоретических положений

Контрольные вопросы к защите:

- Каковы минимальные требования к аппаратной платформе, которые рекомендует Microsoft для установки Windows XP?

- В чем преимущества файловой системы NTFS?

- На какие фазы условно можно разделить работу ОС Windows?

- Какие цели достигаются на уровне абстрагирования?

- Что такое ядро системы?

- Что такое драйвера устройств?

- Что такое исполняющая система?

- Что такое диспетчер ввода-вывода?

- Что такое диспетчер объектов?

- Что такое диспетчер процессов?

- Что такое диспетчер кэша?

- Опишите ряд действий выполняемых ядром при инициализации?

Практическое занятие

Изучение работы с командами в операционной системе (на примере MS-DOS)

Цель работы: научиться пользоваться основными командами операционной системы MS-DOS.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

Отформатировать дискету, для чего открыть на рабочем столе «Компьютер», выбрать Диск 3.5’’А, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду «Форматировать».

После удачного завершения форматирования выполнить команду: Пуск -> Все программы -> Стандартные - > Командная строка.

Перейти в корневой каталог устройства С:, для чего выполнить команду: CD\.

Создать на диске С: каталог с именем FIO по первым буквам ваших фамилии, имени и отчества в латинском регистре. Для этого нужно задать команду MD FIO.

Создать в каталоге FIO на диске С: текстовый файл PRIMER.TXT, введя в него текст с клавиатуры:

задать команду COPY CON: C:\FIO\PRIMER.TXT

Ввести следующий текст:

«Одной из распространенных операционных систем для персональных компьютеров является MS-DOS, дисковая операционная система, разработанная корпорацией Microsoft.

Три основные функции

A:\222\PROBA.DOC

Попытаться удалить каталог 111с диска А:
                                   задать команду: RD 111

Примечание. Удалить непустой операционной системы MS-DOS: Обмен данными между компьютером и различными периферийными устройствами (терминалами, принтерами, гибкими дисками, жесткими дисками и т.д.). Такой обмен данными называется вводом-выводом данных.

Обеспечение системы организации и хранения файлов. Загрузка программ в память и обеспечение их выполнения.»

Закончить ввод текста, нажав клавиши Ctrl+Z, затем клавишу Enter. После этого создание текстового файла будет завершено.

Просмотреть созданный файл на экране видеомонитора:                                        задать команду TYPE C:\FIO\PRIMER.TXT.

Установить текущим диск А:

задать команду: А:

Просмотреть корневой каталог диска А:

задать команду: DIR А:

Создать на диске А: каталог 111:

задать команду: MD 111.

Просмотреть корневой каталог диска А:

задать команду: DIR

Просмотреть содержимое каталога 111 диска А:
                                      задать команду: DIR 111

Скопировать файл PRIMER.TXT из каталога C:\FIO в A:\111:

задать команду COPY C:\FIO\PRIMER.TXT A:\111\PRIMER.TXT.

Просмотреть содержимое каталога 111 диска А:

задать команду: DIR 111

Создать на диске А: каталог 222:

задать команду: MD 222.

Скопировать файл PRIMER.TXT из каталога C:\FIO в A:\222:

задать команду: COPY C:\FIO\PRIMER.TXT A:\222\PR1MER.TXT

Просмотреть структуру каталогов на дисках А: и С:

задать команды: TREE А:, TREE С:.

Установить текущим каталог A:\222:

задать команду: CD 222

Переименовать файл PRIMER.TXT в каталоге A:\222 в PROBA.DOC:

задать команду: REN PRIMER.TXT PROBA.DOC

Просмотреть содержимое каталога 222 диска А:

задать команду: DIR

Установить текущим корневой каталог диска А:

задать команду: CD \

Скопировать файл PROBA.DOC из каталога 222 на диске А: в каталог 111

задать команду: MOVE А:\222\ PROBA.DOC A:\111\ PROBA.DOC

Просмотреть содержимое каталогов 222 и 111 на диске А:

задать команды: DIR A:\222

DIR A:\111

Удалить файл PROBA.DOC из каталога A:\222:

задать команду DEL каталог не удастся.

Удалить все файлы из каталога А:\111:
                           задать команду: DEL А:\111\*.*

Подтвердить удаление всех файлов, нажав клавишу Y.

Удалить каталог 111с диска А:

задать команду: RD 111

Просмотреть корневой каталог диска А:

задать команду: DIR

Очистить экран видеомонитора:

задать команду: CLS

Показать текущую дату в компьютере и заменить ее на предыдущую:

задать команду: DATE

Изменить день.

Показать текущее время в компьютере и заменить его на час позже:
                                       задать команду: TIME

Изменить час.

Создать на диске А: каталог 333 и скопировать в него файлы, имеющие первый символ «Р» в расширении из каталога C:\TP;

задать команду: MD A:\333

задать команду COPY С:\ТР\*.Р* А:\333\*.*

Записать в файл TR_FILE.TXT структуру каталогов на диске А: со списком файлов по каталогам:

задать команду: TREE A:/F > TR_FILE.TXT

Восстановить прежние дату и время:

задать команду: DATE , изменить день задать команду: TIME , изменить час.

Удалить с диска А: каталог 333 и все файлы в нем:

задать команду: DELTREE 333

подтвердить удаление, нажав клавишу «Y».

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1.	Какая из предложенных записей означает полное имя файла?

- А :/КATALOG/KATALOG1 /text.txt

- A:\KATALOG\KATALOGl\text.txt*

- A:\KATALOG\KATALOG1 \> text.txt

2.	Какоe имя файла является правильным?

- TXT.PRN*

- PRN.TXT

- CON.PRN

3.	Какое имя файла является недопустимым в ОС MS-DOS?

- TEXT l.TXT*

- PPJCOL.TXT

- RISUNOK.TXT

4.	Какое кол-во символов может быть в имени файла в ОС MS-DOS:

- max 3

- max 8*

- max 255

- 0...8

- 0 ... 3

5.	Имя файла text.l допустимо или нет?

- Нет.

- Да.*

6.	Что означает системное приглашение C:\DOS\Dl> ?

- Пользователь находится в подкаталоге D1 каталога DOS устройства С:*

- Пользователь находится в корневом каталоге устройства С:

- Пользователь находится в каталоге DOS подкаталога D1 устройства С:

7.	Укажите имя файла, которое неверно?

- Gr1.prn

- Super.com

- SuperCalc.exe*

8.	Какое имя файла является правильным?

- $katalog.txt*

- speeddisk.exe

- {katalog}.txt

9.	Что означает символ "*" при задании маски для обозначения группы
      файлов?

- один символ

- 256 символов

- любое количество символов (max 8)*

10.	 Что означает символ "?" при задании маски для обозначения группы
      файлов?

- любое количество символов

- один символ*

- 8 символов

11. 	В каталоге имеются следующие файлы:
     ncd.exe, ndd.exe, norton.exe, ndiags.exe, ncс exe.

Как следует задать маску для обозначения группы файлов:

ncd.exe, ndd.exe, nсс.ехе?

- n??.ехе*

- nс?.ехе

- n*.ехе

- n*.*

- n?*.*

12.	 Какое количество символов может быть использовано для написания расширения
      в обозначении файла?

- 1 ... 8

- 1 ... 3

- 0 ... 3*

13. 	В каталоге имеются следующие файлы:
      filefind.exe, fl.exe, fs.exe, fa.exe, ffa.exe.

Как следует задать маску для обозначения группы файлов:

fa.exe, ffa.exe, fl.exe, fs.exe?

- F*.*

- f*.exe

- f?.exe

- f??.*

- f*?.exe*

14. 	В каталоге с имеются следующие файлы:

Speeddisk.exe, Sformat.exe, Smartcan .eхе, Sysinfo.exe, St.exe.

Пользователь задал маску для обозначения группы файлов S??????.*

Какие имена файлов при этом окажутся выделены цветом?

- все файлы

- sysinfo.exe, sformat.exe и st.exe*

- sysinfo.exe и sformatexe

- st.exe

- speedisk.exe и smartcan.exe

15.	Что обозначает маска Е???А. * ?

- Имя файла начинается с буквы Е , заканчивается буквой А

- Имя файла начинается с буквы Е, заканчивается буквой А, состоит из 5 символов и более, и имеет любое расширение

- Имя файла начинается с буквы Е, заканчивается буквой А, состоит из 5 символов и менее и имеет любое расширение*

16.Написать маску для обозначения следующей группы файлов:

Имя файла начинается с буквы D, в имени файла может быть max до 8 символов, расширение начинается с буквы h .

- D*.h*.

- *?D.h?

- D????.h?*

- D?*.h?*

- D*.h*(*)

Практическое занятие

Работа с файловой структурой ОС Windows. Сервисные возможности программы. Проводник

Цель занятия: научиться выполнять стандартные операции с папками: создавать, выделять, копировать, перемещать и удалять, переименовывать, менять свойства, скрывать; изучить возможности программы Проводник и различные способы запуска этой программы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Откройте окно Мой компьютер/диск D, папку своей группы.

- Создайте в своей папке следующую структуру папок: три папки Кино, Музыка, Литература; в каждой из них ещё по три папки (назовите их по-своему: фамилии актёров, фильмы, музыкальные группы, книги, авторы и т.д.).

- Скопируйте папку Кино со всем её содержимым в папку Литература.

- Попробуйте выделить несколько папок, стоящих рядом, затем несколько папок, стоящих не рядом.

- Папку Литература переименуйте и назовите Книги.

- Переместите содержимое папки Музыка в папку Книги.

- Запустите программу Проводник с помощью Главного меню (Пуск/Программы/Стандартные/Проводник). Обратите внимание на то, какая папка открыта на левой панели Проводника в момент запуска. Это должна быть папка Мои документы.

- Разыщите на левой панели папку своей группы и откройте ее одним щелчком на значке папки. Её содержимое должно появиться на правой панели Проводника.

- На правой панели раскройте в своей папке все плюсы, чтобы раскрылось созданное Вами «дерево». Оно должно выглядеть следующим образом:

- Раскройте папку Музыка на правой панели и создайте в ней какую-нибудь папку.

- Убедитесь, что на левой панели рядом с папкой Музыка появится плюс.

- На левой панели перенесите только что созданную папку на значок Корзины.

- Откройте Корзину и убедитесь, что эта папка там присутствует.

- Остальные папки удалите разными способами ВО ВРЕМЯ ОТВЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ!

- Выполните исследовательскую работу, результаты которой запишите в отчёт.

Требования к отчёту:

- Опишите назначение и возможности программы Проводник.

- Запишите определение файловой структуры.

- Как можно выполнить навигацию по файловой структуре?

- Перечислите, какие операции можно выполнять с папками.

- Запишите, какие папки, на Ваш взгляд, нужно скрывать?

- Запишите способы перемещения папки в другую папку.

- Как быстро удалить сразу несколько папок?

Контрольные вопросы.

- Какие операции можно делать с папками?

- Как создать папку и переименовать её?

- Как скопировать папку?

- Как переместить папку?

- Чем отличаются операции копирования и перемещения папок?

- Как удалить папку?

- Как скрыть папку?

- Как изменить свойства папки?

- Как запустить программу Проводник?

- Как Вы думаете, почему программа Проводник входит в состав операционной системы?

Практическое занятие

Графический интерфейс пользователя.

Цель занятия: изучить основные понятия операционной системы и файловой системы; выработать умения и навыки выполнять создание, копирование, перемещение и удаление файлов и папок; работать со стандартными приложениями Windows.

Задания для выполнения:

Задание 1. Оцените производительность вашего компьютера

Заполните таблицу в тетради:

| Название операционной системы |  |
| --- | --- |
| Год создания данной операционной системы |  |
| Индекс производительности операционной системы |  |
| Тип процессора |  |
| Частота процессора |  |
| Количество оперативной памяти |  |
| Тип операционной системы |  |

Задание 2. Используя приложение «Калькулятор», узнайте, сколько времени прошло между датами: 18 апреля 1983 года по сегодняшний день. Промежуток времени укажите в днях, неделях, месяцах и годах.

Задание 3. Используя приложение «Калькулятор», определите дату следующим образом: к сегодняшней дате прибавьте 7 лет 5 месяцев 3 недели и 25 дней.

Задание 4. Переведите 100 м2 в см2, 10 гектар в м2, 25 см в метры, 45 дней в минуты, 300С в градусы по Фаренгейту

Задание 5.Создайте на рабочем столе свою личную папку, в этой папке создайте файловую структуру

Задание 6. Ответьте на контрольные вопросы:

1. Что такое операционная система?

2. Опишите структуру интерфейса Windows 7.

3. Опишите стандартные приложения Windows, их функции и возможности

Практическое занятие

Файловые менеджеры

Цель работы: освоить основные приемы работы с файловыми менеджерами

Порядок выполнения работы:

- Копировать один или несколько файлов.

- Удалить один или несколько файлов.

- Сравнить два файла (набора файлов) и вывести различия между ними.

- Найти в одном или нескольких файлах текстовую строку.

- Создать папку.

- Переместить из одной папки в другую один или несколько файлов.

- Удалить папку.

- Переименовать файл или папку.

- Вывести графическую структуру каталогов диска или папки.

- Вывести содержимое текстовых файлов на экран.

Практическое занятие

Работа с пакетными файлами. Создание пакетных файлов (bat-файлов)

Пакетный файл (англ. batch file) - текстовый файл, содержащий последовательность команд, предназначенных	для	исполнения интерпретатором командной строки. Пакетный файл выполняется интерпретатором командной строки построчно.

При выполнении этой  работы можно пользоваться:

- консольным файловым менеджером Far Manager;

- непосредственно интерпретатором командной строки (cmd.exe), с которым мы работали в лабораторной работе №1 и текстовым редактором, например, Блокнотом.

В первом случае для просмотра результата выполнения команд необходимо пользоваться комбинацией клавиш Ctrl + O.

Во втором случае при первом сохранении пакетного файла необходимо в раскрывающемся списке «Тип файла» вместо предлагаемого по умолчанию «Текстовые документы (*.txt)» выбрать «Все файлы» и дать файлу расширение .bat. При редактировании пакетного файла необходимо вызвать контекстное меню правым щелчком мыши по значку файла в окне программы «Мой компьютер» и выбрать пункт «Изменить». Ниже в тексте работы будет употребляться термин «каталог», в данном случае он совпадает с термином «папка».

Примечание: при создании отчёта во всех заданиях с формулировкой «самостоятельно создайте» необходимо не только снять скриншоты, но и скопировать в отчёт текст созданного пакетного файла.

Задание:

- В корневом каталоге C создадим каталог Lab3. В нём создадим пакетный файл help_md.bat, который выводит на экран справочную информацию о команде md. Содержимое файла help_md.bat: help md

Запустим файл на выполнение: в случае Far установкой селектора на имя файла и нажатием клавиши Enter, в случае интерпретатора командной строки набором в командной строке имени файла с расширением и нажатием клавиши Enter.

Посмотрим на результат выполнения: в случае Far нажатием комбинации клавиш Ctrl + O (для возврата к панелям необходимо повторно нажать эту комбинацию), в случае интерпретатора командной строки результат отобразится в окне интерпретатора.

Результат выполнения пакетного файла help_md.bat:

- Перенаправим вывод справочной информации о команде md в текстовый файл help_md.txt. Для этого отредактируем help_md.bat следующим образом:

help md > help_md.txt

Запустим help_md.bat на выполнение. В результате будет создан текстовый файл help_md.txt. Если при открытии его Блокнотом возникают проблемы с кодировкой, можно воспользоваться командой type:

- Создадим пакетный файл ndc.bat, который создаёт новый каталог Dec в текущем каталоге и копирует в него все файлы каталога Lab3:

md Dec

copy *.* .\Dec

Здесь в шаблоне поиска *.* символ «*» означает любую строку символов, соответственно, это любой файл с любым расширением.

Запустим ndc.bat на выполнение. Убедимся, что копирование выполнено:

- Самостоятельно создайте пакетный файл fembf.bat, который создаёт в каталоге Lab3 новый каталог Jan и перемещает туда только пакетные файлы (используйте шаблон поиска) из каталога Lab3.

- Самостоятельно создайте пакетный файл rend.bat, который переименовывает каталог Dec в Feb.

- Создадим пакетный файл par.bat, использующий параметры. Данный файл создаёт каталог с указанным именем (первый параметр) и перенаправляет вывод справочной информации о команде с указанным именем (второй параметр) в текстовый файл в этом каталоге с именем команды и расширением .txt:

md % 1

help % 2 % 1\%2.txt

В данном примере имя нового каталога - March, а имя команды, по которой выводится справка - dir, но можно взять другие.

- Самостоятельно создайте пакетный файл delf.bat, удаляющий все файлы из каталога Lab3.

- Самостоятельно создайте пакетный файл deldir.bat, удаляющий все каталоги из каталога Lab3.

Практическое занятие

Конфигурирование файлов autoexec.bat и config.sys и их жизненная необходимость в MS-DOS.

Цель работы: приобрести навыки работы с пакетными файлами  и файлами конфигурации системы

Задание:

Часть1

  - На диске А создайте каталог ОС с двумя текстовыми файлами – 1.txt и 2.txt, в которых перечислены команды для работы файлов Config.sys и Autoexec.bat

  - В корневом каталоге диска А создать командный файл komand.bat. Предусмотреть в нем выполнение следующих операций:

    - Очистка экрана

    - Комментарии к следующей команде

    - Вывод сообщения на экран «Ура! Мой первый командный файл!!!»

    - Приостановить выполнение командного файла

    - Переход в каталог ОС

    - Комментарии к следующей команде

    - Удаление всех текстовых файлов (использовать маску)

    - Приостановить выполнение командного файла

    - Возврат в корневой каталог

  - Выполнить   файл    komand.bat . Убедиться в правильности выполнения командного файла

  - Записать содержимое  файла  (или его листинг)  в отчет  с объяснением  назначения команд.

Часть 2

  - Отформатировать диск А, как системный

  - На диске А создать каталог DRV

  - На диске С найти файлы (можно использовать поиск файла по маске)

    - country.sys,

    - himem.sys,

    - smartdrive.exe,

и скопировать их на диск А, в каталог DRV

- ramdrive.sys,

- mouse.com,

- keyrus.com

  - Создать на диске А файл Config.sys и предусмотреть в нем выполнение следующих операций:

Каждую строчку снабдить комментариями !!!

    - Установить режим, позволяющий прервать программу до еѐ завершения

    - Задать число буферов = 10

    - Задать число одновременно открытых файлов = 20

    - Установить код и кодовую страницу страны Россия

    - Загрузить драйвер для управления расширенной памятью

    - Перенести модули MS DOS из основной памяти в расширенную

    - Загрузить драйвер для использования CASHE с объемом 2048

    - Создать электронный диск объемом 32

  - Записать содержимое файла Config.sys (или его листинг) в отчет с объяснением назначения команд

  - Выяснить количество свободного места на вашем диске  (используя  информационную  панель).  Записать в отчет

Часть3

  - Создать на диске А файл автозагрузки системы и предусмотреть в нем выполнение следующих опера- ций:

    - Включить эхо вывода последующих команд на экран

    - Указать путь к каталогам: оболочка Volcov Commander – диск С, каталог DRV – ваш диск

    - Установить форму приглашения операционной системы с выводом6

      - Имени диска

      - Текущей даты

      - Значка «>»

    - Загрузить драйвер русского алфавита

    - Установить переменную окружения для хранения временных переменных

    - Загрузить манипулятор мыши

    - Запустить операционную оболочку Volcov Commander

  - Произвести перезагрузку операционной системы с диска А (комбинация клавиш) и проанализировать работу командных файлов. При необходимости произвести корректировку (закомментировать запуск операционной оболочки)

Контрольные вопросы:

1. Приведите пример командного файла

2. Что обозначают команды REM, ECHO, PATH, PAUSE, CALL?

3. Назовите основные команды , использующиеся в файле Аutoexec.bat,

4. Назовите основные команды , использующиеся в файле config.sys

Практическое занятие №  8.  Управление процессами в операционной системе

Цель работы: научиться управлять процессами Windows

Задание

Написать программу, которая позволила бы просматривать список процессов работающих в системе, их приоритеты и идентификаторы. В программе предусмотреть возможность создания новых процессов и уничтожение существующих, а так же изменение приоритетов работающих процессов.

Практическое занятие

Работа с операционными оболочками

Цель работы: Ознакомление с операционной оболочкой.

Классификация программного обеспечения.

Назначение операционной оболочки.

Достоинства и недостатки операционных оболочек.

Разрабатывается графическая структура файловой системы (нарисовать каталоги и файлы со связями).

Например: Упорядочить структуру учебного заведения, представить систему учебных предметов на курсе. Должны быть разноуровневые каталоги и текстовые файлы, не менее двух на каждом уровне.

Работа является продолжением предыдущей «Работа в ОС  MS DOS.Основные команды ДОС». Должна поддерживаться логическая взаимосвязь с работой в командной строке для умения делать логические выводы. Для этой цели используется англоязычная версия  NC 3.0. Написание команд и пунктов меню будет максимально соответствовать.

Технология работы на компьютере.

- Программу NC vможно использовать неинсталлированной. Поэтому заранее подготовить ярлык на Рабочем столе.

- Появляется окно синего цвета. Распахиваем его во весь экран, используя сочетания клавиш ALT+ENTER.

- Изучаем элементы окна. Для лучшего усвоения в тетрадях должны начертить СХЕМУ окна данной программы.

- Используется стандартный (основной) вид. Внутри панелей выписываются словесные описания остальных возможных  видов (4 вида отображения информации).

- Демонстрируется несколько сочетаний клавиш для управления панелями.

- По аналогии с работой в ДОС  вначале создаются каталоги, потом текстовые файлы. Для этого используется часть файловой системы созданной в ДОС. Поэтому нужно использовать структуру начерченную на предыдущем занятии.

- Создав многоуровневую систему каталогов и файлов, начинают с ней работать. Осваивают команды главного меню. В завершение всю систему удаляют.

- В тетрадях записывают назначение функциональных клавиш. Команды создания каталогов и копирования записать пошагово, отвечая на вопрос «Что Видим?», «Что делаем?», «Что происходит?».

Контрольные вопросы:

- Назначение операционных оболочек.

- Преимущества их использования.

- Назначение элементов окна программы NC.

- Описать последовательность шагов создания каталога с комментариями к ним.

- Начертить структуру элементов окна программы.

Практическая работа

Текстовый процессор MS Word. Ввод, редактирование и форматирование текста

Цель работы: отработка базовых навыков работы с текстовым процессором MS Word:

- ввод текста с клавиатуры;

- работа с фрагментами текста: выделение, копирование, вставка;

- форматирование строк и абзацев;

- использование автоматического контроля орфографии;

- сохранение текстового документа

Ход работы

Задание №1.

- Установите режим Разметка страницы (Вид-разметка страницы).

- Установите масштаб По ширине (Вид – Масштаб – По ширине).

- Установите поля страницы по 2 см (Файл – Параметры страницы, вкладка Поля).

- Установите книжную ориентацию страницы и размер бумаги А4 (Файл – Параметры страницы, вкладка Размер бумаги).

Задание №2. Напечатайте фразу: Я изучаю текстовый редактор Microsoft Word.

Скопируйте данную фразу и вставьте еще 5 таких же.

Указания:

- Предварительно выделите данную фразу одним из ниже описанных способов (см. ниже «Выделение фрагментов текста»)

- Скопируйте ее в буфер обмена (Правка – Копировать)

- Снимите выделение текста щелчком мыши в пустом месте страницы

- Установите курсор на новую строку (переместите курсор в коней фразы и нажмите клавишу Enter)

- Вставьте фразу из буфера обмена (Правка – Вставить)

Задание №3. Измените параметры шрифта (название шрифта, его размер, стиль, цвет, подчеркивание, эффекты) для первой фразы, набранной в предыдущем задании (задание №2)

Указания:

- Выделите первую строку, меню Формат – Шрифт

- Выберите шрифт - Garamond, размер – 16, начертание –полужирный, цвет символов – синий, подчеркивание –пунктирное, эффект – с тенью.

Задание №4. Наберите ниже указанный текст в рамочке и выровняйте его по ширине. Установите красную строку 2 см. Затем скопируйте текст и выровняйте его остальными способами.

Указания:

- Установите курсор внутри абзаца, Формат – Абзац, вкладкаОтступы и интервалы.

- В раскрывающемся списке Выравнивание выберите По ширине.

- В раскрывающемся списке Первая строка выберите Отступ.

- В списке На установите 2 см.

Задание № 5. Напечатайте текст, руководствуясь указаниями:

Указания:

- Установите автоматический перенос слов (Сервис – Язык – Расстановка переносов, активизируйте флажокАвтоматическая расстановка переносов).

- Напечатайте весь текст от левой границы страницы, разбив его на 7 абзацев.

- Выделите весь текст (вместе с заголовком) и установите:

- Абзацные отступы слева и справа по 1,5 см (Формат – Абзац, вкладка Отступы и интервалы, группа Отступ: слева – 1,5 см, справа – 1,5 см).

- Красную строку 1 см (Первая строка – есть, Отступ - 1 см).

- Выровнять вопросы по ширине, ответы – по правому краю, заголовок по центру.

- Установите начертание для вопросов – обычный, для ответов – курсив.

- Оформите заголовок:

- Прописными буквами (Формат – Шрифт, вкладка Шрифт, эффект – все прописные).

- В разрядку (Формат – Шрифт, вкладка Интервал, в списке Интервал выберите Разряженный, в списке На установите 3 пт).

- Оформите текст рамкой:

- Выделите весь текст вместе с заголовком.

- Меню Формат – Границы и заливка, вкладка Граница, в группе Тип установите Рамка, выберите Тип и Цвет линии для рамки).

Задание № 6. Оформите приглашение, руководствуясь указаниями.

Указания:

- толщину 3 пт.

- Сделайте несколько копий ромба: Активизировать панель Рисование, если она отсутствует наэкране (Вид – Панели инструментов – Рисованиеили щелкните по кнопке Рисование)

- Щелкните по кнопке Автофигуры – Основные фигуры и выберите Ромб.

- Измените параметры ромба следующим образом (все изменения производятся только при выделенном объекте):

- Выделите ромб (установите указатель мыши на ромб так, чтобы он принял форму стрелки с перекрестием и щелкните – должны появиться белые маркеры).

- Измените размер ромба, сделав его больше или меньше (установите указатель мыши на один из маркеров, чтобы появилась двойная стрелка, нажмите левую кнопку мыши и растяните ромб).

- Щелкните по кнопке Цвет заливки и выберите Нет заливки.

- Щелкните по кнопке Цвет линий и выберите серый 25%.

- Щелкните по кнопке Тип линии и выберите

- Выделить ромб.

- Меню Правка – Копировать.

- Меню Правка – Вставить, данную команду выполните несколько раз (ромбы будут вставляться по диагонали).

- Составьте узор из скопированных ромбов, перемещая их мышью.

- Выделите рисунок (щелкните по кнопке Выбор объектов и растяните рамку вокруг рисунка так, чтобы он полностью в нее поместился – все ромбы выделяются маркерами).

- Сгруппируйте рисунок (щелкните по кнопке Действия – Группировать, маркеры появятся вокруг всего рисунка).

- Переместите рисунок на текст и поместите рисунок позади текста (Действия – Порядок – Поместить за текстом).

- Нарисуйте рамку для всего приглашения (выделите весь текст, щелкните по кнопке Формат – Границы и заливка).

Задание №7. Вставьте колонтитулы:

Меню Вид – Колонтитулы (появится панель инструментовКолонтитулы).

В Верхнем колонтитуле напишите Ф.И.О., курс, группу.

Перейдите в нижний колонтитул (щелчок по кнопке Верхний/Нижний колонтитул).

Вставьте номер страницы (щелчок по кнопке Номер страницы)

Для выхода из режима колонтитулов щелкните по кнопке Закрыть.

Задание № 8. Напечатайте текст и разбейте его на колонки:

Общая характеристика информационных технологий обучения.

Систематические исследования в области компьютерной поддержки профессионального образования имеют более чем 30-летнюю историю. За этот период в учебных заведениях США, Франции, Японии, России и ряда других стран было разработано большое количество компьютерных систем учебного назначения, ориентированных на различные типы ЭВМ.

Указания:

Выделить текст вместе с заголовком.

Меню Формат – колонки.

В группе тип выберите Три или в списке Число колонокустановите 3.

Активизируйте флажок Разделитель.

Практическая работа

Работа с архиваторами

Цель работы: ознакомление с назначением архиватора и возможности его настройки.

Задачи работы: Понять принципы работы с программами создания архивов.

Содержание отчета

- Цель работы.

- Заполнить таблицу сравнения архивов.

- Вычислить коэффициенты сжатия и средний коэффициент сжатия.

- Заполнить таблицу сравнения средних коэффициентов для различных типов файлов.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Написать вывод по выполненной работе.

Практическая работа №

Изучение эмуляторов операционных систем

Цель: изучение эмуляторов

Контрольные вопросы для формулировки вывод

1) Эмуляция

2) Эмулятор

3) Виды эмуляторов

Оксана

Контрольные вопросы:

- Назначение архивного файла?

- Опишите технологию создания архивного файла с помощью WinRAR?

- Опишите извлечение файлов в режиме графической оболочки WinRAR?

- Опишите извлечение файлов в режиме командной строки?

- В чем разница и преимущества форматов RAR и ZIP?

- Какое действие выполняется при нажатии комбинации Alt+L.?

- В чем смысл команды "Добавить информацию для восстановления"?

- В каких случая используется Команда "Восстановить архив" и её возможности?

- Профили архивации - в чем заключается смысл данных настроек?

- Объясните смысл создания самораспаковывающихся файлов?

- Какие типы лицензий на использование WinRAR предусмотрены? Опишите кратко каждую.

- Опишите процедуру лицензирования программы?

- Как открыть Главное меню? (все известные вам способы)

- Как можно закрыть программу (приложение)? (укажите несколько способов)

- Как уменьшить окно приложения?

- Для чего предназначена панель задач?

- Как открыть интересующее вас приложение, которое было открыто ранее, но не являющееся в данный момент активным?

- Что происходит с кнопками открывающихся приложений, если они уже не помещаются на панели задач?

- Как открыть контекстное меню?

- Как расположить несколько открытых окон документов сверху вниз, или слева направо?

- Как быстро открыть документ, с которым работали недавно?

- Как создать папку на Рабочем столе, на диске?

- Как переименовать папку?

- Как создать текстовый файл?

- Какая разница между папкой и ярлыком папки?

- Как создать ярлык часто используемых программ или документов на Рабочем столе?

- Чем отличается значок от ярлыка?

- Как изменить значок ярлыка?

- Сколько ориентировочно места занимает ярлык на диске?

- Как можно переместить панель задач на другое место и изменить ее размер?

- Как переключиться между открытыми приложениями, если панель задач скрыта на экране?

- Что происходит с удаленным документом, папкой, или программой?

- Как можно удалить объект в обход Корзине и можно ли его потом восстановить?

- Где располагается панель инструментов „Быстрый запуск”?

Темы контрольных работ

Контрольная работа 1

- Охарактеризуйте начальные этапы разработки и развития ОС.

- Опишите основные характерные особенности ОС семейства MS-DOS и историю их эволюции.

- Какие функции выполняют операционные оболочки, какова их роль в совершенствовании пользовательского интерфейса ОС?

- Дайте характеристику ОС семейства UNIX, представьте области практического применения наиболее популярных версий UNIX.

- В чем особенности реализации и функционирования сетевых операционных систем компании Novell?

- Охарактеризуйте ОС семейства Windows 95/98/ME.

- Назовите главные достоинства ОС линии Windows NT.

- Какие качества характерны для современных серверных версий ОС Windows?

- Перечислите известные специализированные ОС.

- Дайте определение понятиям «вычислительный процесс» и «ресурс».

- Как классифицируются процессы и ресурсы?

- Решение каких задач включает в себя планирование процессов?

- Перечислите виды состояний процессов.

- Что такое контекст и дескриптор процесса?

- Каковы возможные причины выхода процесса из состояния выпол-нения?

- Охарактеризуйте наиболее распространенные алгоритмы плани-рования процессов.

- В чем заключается сущность алгоритмов планирования процес-сов, основанных на квантовании?

- Опишите различия между относительными и абсолютными прио-ритетами.

- Дайте определение понятиям вытесняющая и невытесняющая многозадачность.

- Дайте определение понятию «прерывание».

- Какие этапы реализуются механизмом обработки прерываний?

- Приведите примеры внешних прерываний.

- Какими событиями вызываются внутренние прерывания?

- Поясните понятие программного прерывания.

- Охарактеризуйте применяемые дисциплины обслуживания преры-ваний.

- В чем заключается механизм синхронизации процессов?

- Что такое «критическая область» программы и с какими целями она используется?

- С помощью каких механизмов осуществляется взаимодействие процессов?

- В чем различие понятий очередей процессов и взаимоблоки-ровок процессов?

- Перечислите способы преодоления тупиковых ситуаций при взаи-модействии процессов.

- Опишите понятие монитора как высокоуровневого средства син-хронизации процессов.

- В чем различие понятий «процесс» и «поток»?

- С какой целью в ОС используется механизм потоков («нитий»)?

Контрольная работа 2

- Охарактеризуйте существующие методы управления оперативной памятью.

- Какие способы распределения виртуальной памяти чаще всего применяются, в чем их недостатки и преимущества?

- Укажите отличие блок-ориентированных устройств ввода-вывода от байт-ориентированных?

- В чем заключается смысл разбиения программного обеспечения ввода-вывода на несколько уровней?

- Приведите примеры разделяемых и выделенных устройств ввода-вывода.

- Опишите механизм прямого доступа устройств к памяти.

- Дайте определение понятиям «система управления файлами» и «файловая система».

- Какие функции в операционных системах выполняет система управления файлами?

- Опишите структуру магнитного диска.

- Дайте понятие логической организации файлов.

- Охарактеризуйте наиболее известные способы физической орга-низации файлов.

- Какие уровни составляют многоуровневую модель функциони-рования файловой системы?

- Перечислите основные принципы построения операционных систем.

- Опишите принцип модульности построения ОС.

- Охарактеризуйте принцип генерируемости ОС.

- Какие преимущества дает реализация принципа функциональной избыточности?

- Изложите основные положения принципа виртуализации.

- В чем заключается принцип независимости программ от внешних устройств?

- Что дает на практике построение ОС с учетом принципа совместимости?

- Покажите практическое значение принципа переносимости ОС.

- Опишите принципы обеспечения безопасности.

- Перечислите и охарактеризуйте основные структурные модели, применяемые при проектировании ОС.

- Для выполнения каких задач предназначены системные и прикладные программные интерфейсы?

- Какие возможности предоставляют разработчику программного обеспечения функции прикладного программного интерфейса?

- Опишите основные варианты реализации функций прикладного программного интерфейса, укажите их достоинства и недостатки.

Критерии оценки устного ответа

«5» (отлично) – ответ дан полностью, тема раскрыта: студент выражает свои мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, хорошо ориентируется в материале темы. Отвечает на вопросы преподавателя.

«4» (хорошо) – ответ дан полностью полностью, тема раскрыта: студент выражает свои мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, но допускает отдельные погрешности в изложении материала;  достаточно хорошо ориентируется в материале темы. Отвечает на вопросы преподавателя, допуская ошибки, не имеющие существенного значения.

«3» (удовлетворительно) –  ответ дан, но не полностью, тема не раскрыта: студент плохо выражает свои мысли с трудом, показывает удовлетворительное владение учебным материалом; плохо ориентируется в материале темы, допускает существенные ошибки при изложении материала. Отвечает не на все вопросы преподавателя.

«2» (неудовлетворительно) – ответ не дан, тема не раскрыта: студент допускает большое количество ошибок. Не отвечает на вопросы преподавателя.

Критерии оценки практических работ

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения расчетов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки.

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

III. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к дифференцированному зачету

Теоретическая часть

1)​ Принципы неймановской архитектуры ЭВМ. Общая структурная схема ЭВМ.

2)​ Системы программирования. Характеристика, виды трансляторов.

3)​ Вирусы. Определение и классификация.

4)​ Структура и основные компоненты ВС

5)​ Методы согласования скоростей доступа и обработки информации различных компонент ВС

6)​ Назначение и основные функции ОС. Управление процессами. Управление подкачкой и буфером ввода - вывода. Управление разделяемыми ресурсами.

7)​ Типы ОС: пакетная, разделения времени, реального времени.

8)​ Определение файла. Типы и атрибуты файлов. Функции ввода – вывода для работы с файлами.

9)​ Структуры файловой системы: определение, характеристики одноуровневой организации файлов непрерывными сегментами, файловой системы с блочной организацией файлов, иерархической файловой системы.

10)​ Структура системного диска.

11)​ Общее определение ОС. Рассмотреть функции ОС: как расширенная машина и как система управления ресурсами.

12)​ Классификация ОС: особенности алгоритмов управления ресурсами (многозадачность, многопользовательский режим, многопроцессорность).

13)​ Классификация ОС: особенности аппаратных платформ (большие ЭВМ, сетевые ОС, кластеризация).

14)​ Классификация ОС: особенности областей использования (пакетная обработка, разделение времени, системы реального времени).

15)​ Базовые концепции построения ОС.

16)​ Структура сетевой операционной системы.

17)​ Понятие процесса. Состояние процессов. Контекст и дескриптор процесса.

18)​  Понятие процесса. Алгоритмы планирования процессов.

19)​ Нити управления. Сравнительный анализ нитей и процессов.

20)​ Проблема синхронизации процессов. Гонки, критические секции.

21)​ Программная реализация взаимоисключений: блокирование, семафоры.

22)​ Понятие тупика. Предотвращение тупиков. Алгоритм банкира.

23)​ Функции ОС по управлению памятью. Типы адресов. Способы перехода от виртуальных адресов к физическим.

24)​ Методы управления памятью. Общая характеристика. Распределение памяти без использования внешней памяти (фиксированными разделами, разделами переменной величины, перемещаемые разделы).

25)​ Понятие виртуальной памяти.

26)​ Методы управления памятью. Общая характеристика. Распределение памяти с использованием внешней памяти (страничное распределение, сегментное распределение, странично – сегментное распределение, свопинг).

27)​ Иерархия запоминающих устройств. Принцип кэширования данных. Понятие пространственной и временной локальности.

28)​ Управление вводом – выводом. Физическая организация устройств ввода – вывода. Блок и байт – ориентированные устройства.

29)​ Управление вводом – выводом. Основные принципы организации программного обеспечения ввода – вывода.

30)​ Современные концепции и технологии проектирования операционных систем. Требования, предъявляемые к современным ОС (расширяемость, переносимость, совместимость и т.д).

31)​ Современные концепции и технологии проектирования операционных систем. Тенденции в структурном построении ОС. Монолитные системы, многоуровневые системы, модель клиент – сервер и микроядра.

32)​ Особенности построения конкретных ОС: DOS.

33)​ Особенности построения конкретных ОС: Windows 9х.

34)​ Особенности построения конкретных ОС: Windows XP.

35)​ Особенности построения конкретных ОС: Linux.

Практическая часть

1)​ Определить фирму-изготовителя видеокарты данного компьютера, какие ресурсы использует это устройство.

2)​ Проверить *.doc файлы данного каталога на наличие в них вирусов.

3)​ С помощью архиватора arj создать многотомный архив (размер тома не более 1,2Mb) каталога c:\windows (c:\winnt).

4)​ Определить протоколы, с помощью которых данный компьютер работает в сети.

5)​ Проверить файловую систему компьютера на наличие ошибок, провести дефрагментацию.

6)​ Изменить приоритет процесса на более высокий, определить на какие количественные характеристики это повлияло.

7)​ Выделение общего ресурса

8)​ Конвертировать архив в самораспаковывающийся файл. Архив создан архиватором arj.exe.

9)​ Работа с переменными окружения

10)​ Определить идентификатор процесса родителя для заданного процесса

11)​ Из командной строки выполнить поэкранный просмотр длинного текстового файла.

12)​ С помощью архиватора 7-Zip выполнить архивацию любого файла.

13)​ С помощью архиватора 7-Zip выполнить архивацию каталога C:\Games.

14)​ С помощью архиватора 7-Zip создать многотомный архив (дискеты размером не более 1,2Mb) каталога c:\windows (c:\winnt).

15)​ С помощью архиватора 7-Zip выполнить архивацию каталога C:\Games в самораспаковывающийся файл с паролем 111.

16)​ Приостановить, а затем восстановить данный процесс

17)​ Зарегистрировать оболочку Far.

18)​ С помощью Far выполнить копирование файла большого размера (> 2МБ) на дискеты.

19)​ С помощью оболочки Far показать список активных процессов.

20)​ Определить количество нитей в любом системном процессе.

Дополнительные вопросы

1)​ Почему определение «ОС - ​это система программных средств для управ​ления аппаратурой» не является корректным?

2)​ Какие объекты взаимодействуют с операционной системой? Каковы от​личия соответствующих интерфейсов?

3)​ Почему операционной системе обычно присваивается статус наиболее полномочного пользователя?

4)​ Покажите важнейшие различия между мультипрограммной и мульти​процессорной системами и/или соответствующими режимами работы.

5)​ Что такое независимость программ от внешних устройств? Зачем она нужна и почему это важно для пользователя?

6)​ Дайте определения следующих терминов? Укажите их сходство и раз​личия: оперативный режим (online) и режим реального времени.

7)​ Дайте определения следующих терминов. Укажите их сходство и раз​личия: режим разделения времени и интерактивные вычисления.

8)​ Дайте определения следующих терминов. Укажите их сходство и раз​личия: диалоговые вычисления и обработка транзакций.

9)​ Что такое программная прослойка между железом и программой поль​зователя? Как она влияет на представление пользователя о компьюте​ре?

10)​ Что означает дружественный по отношению к пользователю интер​фейс и почему это важно?

11)​ Какие цели ставили перед собой разработчики первых операционных систем? Какие системы этого времени вам известны?

12)​ Что такое имена стандартных файлов системы? В чем заключается их полезность?

13)​ Каковы причины приведшие к возникновению термина

14)​ Назовите наиболее важные факторы, позволяющие считать появление системы SYSTEM/360 фирмы IBM важнейшим событием в истории развития операционных систем.

15)​ Что такое имитаторы и эмуляторы? Какой режим вы бы предпочли для: 
(а) быстрого и экономичного перехода с компьютера на компьютер?
(б) решения больших производственных задач с помощью программ для старого компьютера?

16)​ Как отреагировали на появление SYSTEM/360 конкуренты фирмы IBM? Какие основные стратегии они избрали?

17)​ Когда в середине 60​х годов фирма IBM первоначально аннонсировала выпуск SYSTEM/360, она надеялась ограничиться одной операционной системой для всех машин семейства? Почему в итоге они были вынуж​дены разрабатывать и поставлять много операционных систем?

18)​ Дайте краткую сравнительную характеристику следующих операцион​ных систем: СР/М и DOS/360.

19)​ Дайте краткую сравнительную характеристику следующих операцион​ных систем: OS/360 и MS​DOS.

20)​ Дайте краткую сравнительную характеристику следующих операцион​ных систем: OS/MFT и OS/MVT.

21)​ Дайте краткую сравнительную характеристику следующих операцион​ных систем: TSS и VMOS.

22)​ Какие факторы обусловили появление новой дисциплины ​технологии конструирования программ?

23)​ Что такое разделение цен на аппаратные и программные средства? Как это повлияло на компьютерную промышленность?

24)​ Какие факторы и как могут отразиться на конструкциях будущих опе​рационных систем? Какие тенденции в этой области вы могли бы вы​делить?

25)​ Сформулируйте несколько ключевых отличий между операционными системами персональных компьютеров и ОС мейнфреймов?

26)​ Приведите известные вам определения процесса. Как вы думаете, по​чему до сих пор нет общепринятого определения?

27)​ Дайте определение для каждого из следующих терминов: программа, процедура, процессор, процесс, пользователь, задача, задание.

28)​ Термины пользователь, задание и процесс применяются иногда как си​нонимы. Дайте определение каждого из них. Укажите условия, когда они действительно имеют аналогичные смысловые значения.

29)​ Почему обычно нецелесообразно устанавливать приоритетный порядок для списка заблокированных процессов? При каких обстоятельствах это могло бы быть полезным?

30)​ В системах индивидуального пользования, как правило очевидно, ко​гда выполняемая программа зацикливается. В системах коллективного пользования, где одновременно выполняются десятки и сотни процессов далеко не всегда просто определить, что какой​то процесс не подвига​ется в своем выполнении. Может ли операционная система определить, что процесс находится в бесконечном цикле?

31)​ Выбор оптимальной величины кванта времени имеет важное значение для эффективной работы операционной системы. Рассмотрим однопро​цессорную систему с разделением времени, которая обслуживает в диа​логовом режиме большое количество пользователей. Каждый раз, ко​гда процессор выделяется в распоряжение некоторого процесса, в ин​тервальном таймере устанавливается значение кванта времени, по исте​чение которого должно произойти прерывание. Предположим, что для всех процессов задается один и тот же квант времени. Что будет, если выбрать большую величину кванта времени, например несколько минут?

32)​ Механизм блокирования / возобновления процессов предусматривает, что процесс может заблокировать себя в ожидании некоторого собы​тия. Другой процесс должен обнаружить, когда это событие произо​шло, и активизировать заблокированный процесс. Возможна ситуация, когда процесс заблокирует себя в ожидании события, которое никогда не произойдет. Может ли операционная система обнаружить, что забло​кированный процесс ожидает события, которое никогда не произойдет.

33)​ Операционная система работает строго по принципу один пользова​тель ​один процесс, а система ​по принципу один пользователь ​много процессов. Каковы организационные различия между ОС и с точки зрения поддержки процессов.

34)​ В конечном счете пользователи mainframe должны платить за все ре​сурсы. Системе во время работы приходится выполнять различные опе​рации, которые не всегда легко отнести на счет конкретного пользовате​ля. Каким образом могла бы система распределять подобные системные накладные затраты по процессам пользователя?

35)​ В некоторых системах порожденный процесс автоматически уничтожа​ется? когда уничтожается его родительский процесс; в других системах порожденные процессы в дальнейшем существуют независимо от своих родительских процессов, так что уничтожение порождающего процесса не отражается на его потомках. В чем вы видите достоинства и недо​статки каждого метода?

36)​ Что означает, что процесс не допускает перхвата ЦП? Может ли про​цессор обрабатывает прерывания в то время? когда выполняется про​цесс, не допускающий перехвата ЦП? Приведите пример процесса, не допускающего перехвата ЦП? Процесс какого типа предположительно допускает перехват ЦП?

37)​ Что такое ядро ОС? Почему ядро обычно размещают в основной памя​ти? Какие функции, как правило, выполняет ядро?

38)​ Когда микропрограммная реализация основных частей ОС может быть целесообразной?

39)​ Объясните сущность и различие параллельных и асинхронных процес​сов.

40)​ Какая управляющая конструкция используется для указания паралле​лизма? Приведите пример программы, в которой возможны параллель​ные операции.

41)​ Что значит критический участок или критическая область программы? Приведите примеры.

42)​ Как ставится проблема реализации примитивов взаимоисключения и почему? Назовите основные ограничения. В чем сущность защитной блокировки памяти?

43)​ В чем сущность проблемы жесткой синхронизации? Приведите пример соответствующей программы. Как может быть решена эта проблема?

44)​ В чем состоит сущность проблемы бесконечного откладывания? Приведите пример соответствующей программы.

45)​ В чем состоит назначение и смысл алгоритма кондитера и кто его ав​тор?

46)​ Покажите, как может быть обеспечена синхронизация процессов при помощи семафоров. Приведите пример соответствующей программы.

47)​ Как может быть организовано взаимодействие процессов в паре произ​водитель​-потребитель. Приведите пример соответствующей програм​мы.

48)​ В чем состоят трудности и как выполняется реализация семафоров? Как обеспечивает возможность их использования операционная систе​ма? Какие основные типы семафоров вы знаете?

49)​ Как может быть обеспечено распределение ресурсов с помощью мони​тора? Приведите пример соответствующей программы.

50)​ Как обеспечивается реализация процессов в мониторе? В чем сущность читателей и писателей? Приведите пример соответствующей програм​мы.

51)​ В чем состоит сущность проблемы, вызывающей зависание системы? Как (двигаясь по каким путям) эта проблема может быть решена?

52)​ В чем сущность концепции ресурсов ОС и какие виды ресурсов вы зна​ете?

53)​ В чем сущность алгоритма банкира и кто его автор? Его плюсы и ми​нусы.

54)​ Как может быть решена проблема обнаружения тупиков и какие мето​ды при этом используются?

55)​ Почему параллельная обработка, параллелизм и параллельное програм​мирование представляет значительный интерес в настоящее время? На​зовите основные причины этого.

56)​ Что такое взаимоисключение. Приведите пример программы, реализу​ющий эту операцию.

57)​ Что такое примитивы взаимоисключения и для какой цели они предна​значаются?

58)​ Сущность и основные моменты алгоритма Деккера. Приведите приме​ры реализации и возникающие проблемы.

59)​ В чем состоит сущность проблемы тупиков? Приведите пример соот​ветствующей программы.

60)​ В чем сущность аппаратной реализации взаимоисключения? Приведите пример соответствующей программы.

61)​ В чем сущность концепции семафоров и кто ее автор? Как можно реа​лизовать эту концепцию?

62)​ Что значит разделяемые ресурсы и совместно используемые данные? Приведите соответствующие примеры.

63)​ В чем сущность семафоров со счетчиками или считающих семафоров? Как может быть реализован такой семафор?

64)​ В чем состоят недостатки примитивов взаимоисключения и почему необ​ходимы высокоуровневые средства?

65)​ Как работает программа-​монитор и какие команды необходимы процес​сам для взаимодействия с монитором?

66)​ Как может использоваться монитором кольцевой буфер и что это такое? Приведите пример соответствующей программы.

67)​ Приведите известные вам примеры тупиков и объясните, почему они возникли?

68)​ Что называется старением процесса и как это связано с проблемой бес​конечного откладывания?

69)​ В чем состоят необходимые условия возникновения тупиков? Кто впер​вые сформулировал эти условия?

70)​ Как может быть обеспечено предотвращение тупиков? Какие исследо​вания выполняются в этой связи?

71)​ В некоторых системах, эксплуатируемых в настоящее время, виртуаль​ная память по размеру меньше, чем имеющаяся реальная память. Об​судите преимущества и недостатки подобного подхода.

72)​ Одно из основных достоинств виртуальной памяти состоит в том, что благодаря ей пользователям больше не приходится искусственно огра​ничивать размер своих программ, ориентируясь на недостаточно ши​рокие рамки реальной памяти. Это позволяет сделать стиль програм​мирования более свободной формой выражения алгоритмов и замыс​лов программиста. Обсудите последствия подобного свободного стиля с точки зрения производительности мультипрограммной системы с вир​туальной памятью. Перечислите как положительные, так и отрицатель​ные последствия.

73)​ Обсудите относительные достоинства каждого из следующих способов отображения при реализации виртуальной памяти:

(а) прямое отображение,

(б) ассоциативное отображение,

(в) комбинированное ассоциативное отображение.

74)​ Объясните, каким образом осуществляется преобразование виртуаль​ных адресов в реальные в сегментных системах.

Критерии оценки устного ответа

«5» (отлично) – ответ дан полностью, тема раскрыта: студент выражает свои мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, хорошо ориентируется в материале темы. Отвечает на вопросы преподавателя.

«4» (хорошо) – ответ дан полностью, тема раскрыта: студент выражает свои мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, но допускает отдельные погрешности в изложении материала;  достаточно хорошо ориентируется в материале темы. Отвечает на вопросы преподавателя, допуская ошибки, не имеющие существенного значения.

«3» (удовлетворительно) –  ответ дан, но не полностью, тема не раскрыта: студент плохо выражает свои мысли с трудом, показывает удовлетворительное владение учебным материалом; плохо ориентируется в материале темы, допускает существенные ошибки при изложении материала. Отвечает не на все вопросы преподавателя.

«2» (неудовлетворительно) – ответ не дан, тема не раскрыта: студент допускает большое количество ошибок. Не отвечает на вопросы преподавателя.