Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Университет «Дубна» -

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора филиала

по учебно-методической работе

____________ Аникеева О.Б.

«___» ____________ 2024г

# Фонд оценочных средств

## по учебной дисциплине

ОПЦ.11 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Специальности

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Квалификация выпускника - системный администратор

Форма обучения - очная

Лыткарино, 2024

Составители (разработчики) фонда оценочных средств:

________________________________________ / _________________

подпись

________________________________________ / _________________

подпись

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании цикловой методической (предметной) комиссии технологических дисциплин.

Протокол заседания № ___ от «___» ________ 2024г.

Председатель цикловой методической (предметной) комиссии Силяева Н.П. ____________

подпись

Представитель работодателя

М.А. Непомнящий,

директор по программному обеспечению,

ООО Фирма «Рассвет Гагаринское Отделение»   _________________

(подпись) М.П.

«___» ________ 2024г.

I. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан с целью установления соответствия образовательных достижений обучающихся требованиям программы подготовки специалистов среднего звена по учебной дисциплине ОПЦ.11 «Инженерная компьютерная графика». основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  | Критерии оценок (шкала оценок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уметь: - выполнять сборочные чертежи и чертежи деталей в соответствии с ЕСКД средствами САПР; - читать конструкторскую документацию; - выполнять схемы электрические и чертежи печатных плат в соответствии с ЕСКД средствами САПР; - составлять и оформлять комплекты технической документации в соответствии со стандартами с помощью информационных технологий. |  | – текущий контроль знаний в виде опроса. |  | От 2 б – 5б. по Шкале оценивания |  |
| знать: - основные требования к оформлению конструкторской и технической документации в соответствии со стандартами; - методы построения чертежей деталей; - основные системы САПР и их области применения. |  | – экспертная оценка знаний в виде сдачи практических работ. – текущий контроль знаний в виде опроса - экспертная оценка знаний в виде сдачи практических работ. |  | От 2 б – 5б. по Шкале оценивания |  |
| Результаты освоения программы (компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |  | Критерии оценок (шкала оценок) |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии - участие в конкурсах профессионального мастерства, тематических мероприятиях; |  | - Оценка результатов самостоятельной работы - экспертная оценка на практических занятиях - опрос; - наблюдение с фиксацией фактов; |  | От 2 б – 5б. по Шкале оценивания |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - сбор необходимой информации для решения профессиональных задач; - проведение анализа ситуации по заданным критериям и определение рисков; - оценивание последствий принятых решений; |  | - экспертная оценка эффективности и правильности принимаемых решений на практических занятиях, |  | От 2 б – 5б. по Шкале оценивания |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области информационных технологий - Эффективное решение профессиональных задач |  | -наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности выбора инновационных технологий для эффективного решения профессиональных задач |  | От 2 б – 5б. по Шкале оценивания |
| ПК 1.1 Документировать состояния инфокоммуникационных систем и их составляющих в процессе наладки и эксплуатации | Выполнение рисунков с использованием методов построения пространства на плоскости |  | Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен |  | От 2 б – 5б. по Шкале оценивания |

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Практическое задание № 1

Основные элементы интерфейсов систем автоматизированного проектирования конструкторской документации

Цель работы: ознакомиться с областью применения и с интерфейсом AutoCAD 2014, научиться переключать режимы моделирования, открывать и сохранять документы, выбирать расширения для сохранения чертежей в разных форматах.

В настоящее время существует множество графических редакторов и программ геометрического моделирования. Компания Autodesk — один из ведущих производителей систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения для конструкторов, дизайнеров, архитекторов. Система AutoCAD, разработанная этой компанией, является лидирующей в мире платформой программного обеспечения систем автоматизированного проектирования (САПР).

Самая популярная графическая среда автоматизированного проектирования в России и мире!

AutoCAD – программный комплекс инструментов, предназначенных для проектирования на плоскости и в пространстве (трехмерное проектирование). Программа проектирования, надежность которой подтверждена многими годами работы, избранная многими организациями в качестве базового пакета для создания машиностроительных, архитектурных, строительных чертежей и документов.

Программа AutoCAD превратилась из основной автоматизированной программы для черчения на персональных компьютерах в один из наиболее передовых и мощных инструментов проектирования. Данный продукт достаточно универсален и имеет широкие дополнительные возможности.

AutoCAD (как и CorelDRAW, Visio и др.) относится к программам векторной графики: изображение хранится как набор координат базовых точек, задающих положения отрезков и дуг. Существует еще и растровая графика (AdobePhotoshop, Paint), когда изображение разбивается на множество точек-пикселей и запоминается цвет каждого пикселя. Векторную графику, в отличие от растровой, можно масштабировать без потери качества и легко изменять. Поэтому во всех САПР применяется векторная графика.

Рабочее пространство системы. Настройка интерфейса

Для активации необходимых панелей инструментов необходимо нажать правой кнопкой в области панелей инструментов и, выставляя галочки выбрать нужную панель (работает в классическом режиме).

Отличие классического Автокада от современных версий в том, что в современных версиях есть возможность переключения классического режима на режимы 2D моделирование и 3D моделирование – где панели инструментов размещены на ленте.

Отличие интерфейса от современных версий

Классический AutoCAD

Режим AutoCAD 2D моделирование

Содержание отчета:

- Титульный лист

- Цель работы

- Описание системы.

- Области применения.

- Примеры.

- Вывод

Практическое занятие № 2

Главное меню AutoCAD. Стандартная панель. Вид. Панель переключений. Основные инструменты. Панель свойств.

Цель работы:научиться выполнять настройку AutoCAD:панели инструментов, рабочее пространство, режимы черчения.

Настройка AutoCAD

Для настройки цвета фона необходимо зайти в меню Cервис в классическом AutoCAD и выбрать меню Настройка.

В диалоговом окне Настройка выбрать вкладку Экран, затем нажать кнопку Цвета.  В появившемся окне Цветовая гамма чертежа выбираем цвета для различных режимов работы

Также в меню Настройка можно: выбрать версию сохранения документа, вид перекрестия курсора, выполнить настройку печати и другие параметры.

Порядок выполнения работы

Настроить цвет рабочего пространства модели (черный или белый).

Включить панели, используя правую кнопку мыши в области панелей инструментов, установив галочку напротив необходимой панели.

Выполнить переключение режимов со знаковых символов на словесные символы.

Содержание отчета:

- Титульный лист

- Цель работы

- Порядок и варианты настройки рабочего пространства, панелей инструментов и режимов черчения.

- Вывод

Практическое занятие № 3

Шрифты: заполнение основной надписи, применение наклонного и прямого шрифтов

Текст – важный информационный элемент чертежа. Текстовые надписи применяются в основных надписях и выносках, при составлении спецификаций и добавлении примечаний.

Выполнять надписи в рисунки AutoCAD можно различными способами. Для длинных надписей с форматированием используется многострочный текст. Более короткие фрагменты выполняются с помощью однострочного текста. Пользователь имеет возможность управлять внешним видом текста в рамках текущего текстового стиля, который используется для всех вводимых надписей.

С каждой текстовой надписью в AutoCAD связан некоторый текстовый стиль (в предыдущей русской версии программы он назывался начертанием шрифта). При нанесении надписей используется текущий стиль, который задаёт шрифт, высоту, угол поворота, ориентацию и другие параметры. Полный перечень параметров, входящих в текстовый стиль, приведён в таблице 3.1. При нанесении текста можно использовать стиль по умолчанию (STANDARD), модифицировать его, загрузить другой стиль или создать собственный. Созданный стиль может быть впоследствии модифицирован, переименован или удалён. Значения параметров, определяемые текущим текстовым стилем, выводятся по умолчанию в командной строке.

Таблица 2.1 – Параметры стиля

| Параметр | Текущий стиль | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя стиля |  | STANDARD | Может содержать до 31 символа |
| Файл шрифта | txt.shx |  | Файл, задающий шрифт |
| Высота | 0 |  | Высота символов |
| Степень сжатия | 1 |  | Растяжение или сжатие символов |
| Угол наклона | 0 |  | Наклон символов |
| Справа налево | Нет |  | Написание текста справа налево |
| Перевернутый | Нет |  | Написание текста в перевёрнутом виде |
| Вертикально | Нет |  | Вертикальное или горизонтальное расположение текста |

Однострочные тексты

Наносимые на рисунке текстовые надписи несут различную информацию. Надписи могут представлять собой сложные спецификации, элементы основной надписи, заголовки, кроме того, надписи могут даже быть полноправными элементами самого рисунка. Сравнительно короткие надписи, не требующие внутреннего форматирования, создаются командами ДТЕКСТ и ТЕКСТ в виде однострочных текстов. Однострочный текст удобно применять для заголовков.

Нанесение однострочного текста

Для нанесения одиночных текстовых строк служит команда ТЕКСТ, а для создания набора строк, расположенных одна под другой, команда ДТЕКСТ. Переход от одной строки к следующей производится нажатием ENTER. Каждая строка здесь является отдельным объектом, который можно перемещать, форматировать и т.п.

- Из меню «Рисование» выбрать «Текст» «Однострочный».

- Указать точку вставки первого символа. Если в этот момент нажать ENTER, надпись будет размещена непосредственно под последней из нанесённых надписей (если такая имеется).

- Задать высоту текста. Запрос высоты появляется только в случае, если при описании текущего текстового стиля высота была задана равной 0.

Высоту текста можно задать графическим способом. От точки вставки текста к перекрестью курсора протягивается "резиновая линия"; если нажать кнопку выбора на устройстве указания, высоте будет присвоено значение длины этой линии в момент нажатия.

- Задать угол поворота текста. Угол задаётся с помощью устройства указания или в командной строке.

- Ввести текст, нажимая ENTER в конце каждой строки. Можно ввести столько надписей, сколько необходимо.

При вводе текста символы отображаются на экране, но не размещаются окончательно. Если в ходе ввода текста указать точку, курсор перемещается в неё. После этого можно продолжать вводить текст. Фрагмент текста в новом положении представляет собой самостоятельный объект.

- Для завершения команды нажать ENTER на пустой строке.

Командная строка ДТЕКСТ

С помощью команды ТЕКСТ можно ввести надпись в командной строке, но эта надпись не изображается в области рисунка до тех пор, пока не будет завершён ввод. Для ввода следующей надписи необходимо повторно вызвать команду.

Форматирование однострочного текста

При нанесении однострочных надписей присвоение стиля и задание выравнивания производится из командной строки. Выравнивание определяет размещение текста относительно начальной точки. Текстовый стиль определяет установленные по умолчанию параметры внешнего вида надписи. К отдельным словам и символам, в отличие от многострочного текста, форматирование не применимо.

Редактирование однострочного текста

Текстовые надписи, как и другие объекты, можно перемещать, поворачивать, стирать и копировать. Тексты также можно отображать зеркально; при этом они изображаются в реверсированном виде. Если при зеркальном отображении не требуется реверсирование текста, следует присвоить системной переменной MIRRTEXT значение 0 (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2

Растягивание, масштабирование и поворот текстовых объектов можно также осуществлять с помощью ручек. У однострочного текста ручки находятся в левом нижнем углу базовой линии и в точке вставки.

Действие команд редактирования зависит от того, какая из ручек выбрана.

Редактирование однострочного текста производится командами ДИАЛРЕД и ДИАЛИЗМ. Команда ДИАЛРЕД изменяет только содержимое надписи. Команда ДИАЛИЗМ, в свою очередь, позволяет изменить как сам текст, так и его точку вставки, текстовый стиль, режим выравнивания, высоту и ориентацию.

Многострочные тексты

Длинные сложные надписи представляются в виде многострочного текста, создаваемого командой МТЕКСТ. Многострочный текст обычно вписывается в заданную ширину абзаца, но его можно растянуть и на неограниченную длину. В многострочном тексте имеется возможность форматирования отдельных слов и символов.

Многострочный текст состоит из текстовых строк или абзацев, вписанных в указанную пользователем ширину абзаца. Количество строк может быть любым. Весь многострочный текст представляет собой единый объект, который можно перемещать, поворачивать, стирать, копировать, зеркально отображать, растягивать и масштабировать.

Возможности редактирования многострочного текста шире, чем для однострочного. Например, в многострочных надписях можно задавать режимы подчёркивания и надчеркивания отдельных слов и фраз, указывать для них свои шрифты, цвета и высоты текста.

Нанесение многострочного текста

Многострочные надписи создаются в диалоговом окне Редактора многострочного текста. Кроме того, ввод текста можно производить в командной строке или в любом внешнем текстовом редакторе, который задаётся в диалоговом окне "Установки" или с помощью системной переменной MTEXTED. Опции окна Редактора (рисунок 2.3) позволяют быстро и просто устанавливать различные параметры, воздействующие на весь текстовый объект или только на его выделенную часть.

Рисунок 2.3

Перед началом ввода надписи нужно задать ширину абзаца. По завершении ввода текста AutoCAD размещает надпись на рисунке, вписывая её в заданную ширину. Тексту можно назначить высоту, режим выравнивания и стиль; отдельные выделенные символы могут быть подвергнуты дополнительному форматированию. Режим выравнивания задаёт положение текста относительно границ абзаца ("Форматирование многострочных текстовых объектов").

Высота многострочного текстового объекта, созданного командой МТЕКСТ, определяется количеством текста, а не высотой, указанной на экране текстовой рамки.

Для нанесения многострочной надписи:

- Из меню «Рисование» выбрать «Текст» «Многострочный» (или из панели «Рисование»).

- Указать первый угол текстовой рамки.

- Задать ширину текстовой рамки, перемещая курсор влево или вправо. Значение ширины можно также ввести в командной строке.

- Задать направление распространения текста, перемещая курсор вверх или вниз.

Стрелки, находящиеся внутри рамки, указывают направление, в котором будет распространяться вводимый текст при текущем режиме выравнивания.

- Ввести текст в окне Редактора многострочного текста. При достижении правого края области, отведённой под текст, он переносится на другую строку.

В процессе ввода можно использовать стандартные комбинации клавиш Windows (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Стандартные комбинации клавиш

| Клавиша | Назначение |
| --- | --- |
| CTRL+C | Копирование выделенного фрагмента в буфер обмена |
| CTRL+V | Вставка фрагмента из буфера обмена |
| CTRL+X | Перенос выделенного фрагмента в буфер обмена |
| CTRL + ПРОБЕЛ | Вставка неразрываемого пробела |
| RETURN | Завершение абзаца и переход на новую строку |

- Нажать «ОК».

Кроме того, для ввода и форматирования многострочного текста из командной строки нужно ввести команду -МТЕКСТ.

Форматирование многострочного текста

Для вновь создаваемого текста автоматически используются параметры, определяемые текущим текстовым стилем. По умолчанию AutoCAD использует стиль STANDARD. Можно переопределить стиль по умолчанию, явно задав отдельные опции форматирования и другие параметры. Для задания форматирующих и специальных символов в строки и абзацы текста включаются управляющие коды; такие опции форматирования, как подчёркивание, двухэтажный и разношрифтовый текст, могут применяться к отдельным словам и символам в пределах абзаца. Другие характеристики (стиль, направление, расположение по вертикали, ширина абзаца и угол его поворота) являются общими для всего текстового объекта. Форматирование и параметры текста устанавливаются в диалоговом окне «Редактор многострочного текста».

Редактирование многострочного текста

Подобно однострочным надписям, многострочные тексты можно перемещать, поворачивать, стирать и копировать. Тексты также можно отображать зеркально; при этом они изображаются в реверсированном виде. Если при зеркальном отображении не требуется реверсирование текста, следует присвоить системной переменной MIRRTEXT значение 0.

У многострочного текста ненулевой ширины имеются ручки, которые располагаются в четырёх углах его границы и, в некоторых случаях, в точке вставки текста. Если ширина текста не задана, то присутствует всего лишь одна ручка - в точке вставки. Ручки служат для редактирования объекта, причём тип операции редактирования определяется тем, какая из ручек выбрана.

Редактирование многострочного текста производится командами ДИАЛРЕД и ДИАЛИЗМ. С помощью команды ДИАЛРЕД можно изменять сам текст, его форматирование и такие общие свойства, как стиль и выравнивание.

Команда ДИАЛИЗМ также поддерживает все перечисленные операции; кроме того, она позволяет изменять точку вставки и ряд других общих параметров объектов.

Изменение содержимого текста и его форматирования

Если необходимо изменить и сам текст, и его форматирование, следует воспользоваться командой ДИАЛРЕД. Изменения относятся только к выбранному тексту и не затрагивают используемый стиль.

Для редактирования многострочного текста во встроенном Редакторе:

- Из меню «Редакт» выбрать «Объекты», «Текст».

- Выбрать многострочную текстовую надпись для редактирования.

- В диалоговом окне «Редактор многострочного текста» отредактировать текст. Методика ввода текста изложена в разделе «Нанесение многострочного текста».

- Изменить свойства текста и его выравнивание, как описано в разделе «Форматирование многострочного текста».

- Нажать "ОК".

Командная строка ДИАЛРЕД, ДИАЛИЗМ

Изменение положения многострочного текста

Для перемещения точки вставки многострочного текста используется команда ДИАЛИЗМ.

Для перемещения многострочного текста:

- Из меню «Редактирование» выбрать «Свойства» (или из панели «Свойства объектов»).

- Выбрать многострочный текст для редактирования.

- В диалоговом окне «Изменение Мтекста» задать новую точку вставки (координаты вводятся в поля «X», «Y» и «Z» группы «Точка вставки»).

- Для того чтобы указать новую точку вставки непосредственно на экране, следует нажать кнопку «Указание точки».

Кроме того, выполнить перемещение текста можно также командой ПЕРЕНЕСИ.

Изменение свойств многострочного текста

Для изменения общих свойств текстовых объектов, таких как цвет, тип линии или слой, а также для модификации свойств, присущих только текстам (стиль, выравнивание, ширина и угол поворота), может использоваться команда ДИАЛИЗМ.

Для изменения свойств многострочного текста:

- Из меню «Редакт.» выбрать «Свойства» (или из панели «Свойства объектов»).

- Выбрать многострочный текст для редактирования.

- В диалоговом окне «Изменение Мтекста» задать новые общие свойства объекта.

- Для изменения стиля, выравнивания, угла поворота или ширины поступить одним из следующих способов:

Ввести новые значения параметров непосредственно в окне «Изменение Мтекста».

Вызвать Редактор многострочного текста (кнопка «Редактор»).

В приложениях К и Л приведены примеры контрольно-графических задач в проекциях с числовыми отметками, с последовательным выполнением этих работ в системе AutoCAD 2007.

Практическое занятие № 4.

Нанесение размеров на чертежах в соответствии с 2.307-81, ГОСТ 2.3318-81

Цель: Приобретение навыков быстрого и правильного выполнения размерных линий и определения линейных размеров.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;

- читать чертежи;

- оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией;

знать:

- законы, методы, приемы проекционного черчения;

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем

Задачи практической работы:

- На формате А4 выполнить титульный лист для практических работ по дисциплине «Инженерная графика». ГОСТ 2.304-81 «шрифты чертежные» тип А.

- Ответить на вопросы теста.

- Сделать вывод от проделанной работы.

Рисунок 1. Образец выполнения

Обеспеченность занятия:

- Учебно-методическая литература:

- Волошинов, Д. В. Инженерная компьютерная графика: учебник / Д. В. Волошинов, В. В. Громов. – М.: ИЦ «Академия», 2020. - 208 с.

- Технические средства обучения:

- мультимедиа-проектор;

- экран.

- Практическое оборудование и инструменты:

- Стол ученический;

- Стул ученический;

- Бумага для черчения ф.А4;

- Карандаш чернографитный твердость М;

- Карандаш чернографитный твердость Т;

- Ластик;

- Циркуль;

- Точилка для карандашей механическая;

- Линейка металлическая 30см.

- Рабочая папка формата А4.

- Задания в электронном или бумажном варианте.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Для определения величины изображенного изделия или какой-либо его части но чертежу на нем наносят размеры.

Размеры разделяют на линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части изделия. Угловые размеры характеризуют величину углов.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах, но обозначение единицы измерения не выносят. Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах.

Общее количество размеров на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ

Способы нанесения размеров на чертеже зависят от последовательности обработки поверхностей детали. В практической работе конструкторы применяют три метода нанесения размеров – цепной, координатный и комбинированный.

Цепной метод – размеры наносят по одной линии, цепочкой, один за другим (рис. 5) размеры А, А1, А2, А3, А4. За технологическую базу принята торцовая поверхность вала. Метод характеризуется постепенным накоплением суммарной погрешности при изготовлении элементов детали. Значительная суммарная погрешность может привести к непригодности изготовлен- ной детали (А*- размер для справки).

Координатный метод – все размеры Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 наносят от одной и той же базовой поверхности (см. рис. 3). Этот метод отличается значительной точностью изготовления детали. При нанесении размеров этим методом необходимо учитывать повышение стоимости изготовления детали.

Рис.3

Комбинированный метод – простановка размеров осуществляется цепным и координатным методами одновременно (рис. 4). Этот метод наиболее оптимален. Он позволяет изготавливать более точно те элементы детали, которые этого требуют.

Рис.4

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, располагая по возможности внутренние и наружные размеры деталей по разные стороны изображения.

При неполном изображении симметричного контура, а также при соединении вида и разреза размерные числа ставят со стороны вида для наружных и со стороны разреза для внутренних элементов изделия.

При этом размерную линию обрывают дальше линии разграничения вида и разреза (рис.5,а) или за осью симметрии (рис. 5,б).

Рис. 5

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Для этого сначала проводят выносные линии перпендикулярно отрезку, размер которого указывают (рис. 6, а). Затем на расстоянии не менее 10 мм от контура детали проводят параллельную ему размерную линию. Размерная линия ограничивается с двух сторон стрелками. Какой должна быть стрелка, показано на рисунке 6, б. Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размерные линии проводят сплошной тонкой линией. Над размерной линией, ближе к ее середине, наносят размерное число.

Рис. 6. Нанесение линейных размеров

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер. Так, на рисунке 6, в сначала нанесен размер 5, а затем 26, чтобы выносные и размерные линии на чертеже не пересекались. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм.

Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный знак — кружок, перечеркнутый линией (рис. 7). Если размерное число внутри окружности не помещается, его выносят за пределы окружности, как показано на рисунке 7, в и г. Аналогично поступают при нанесении размера прямолинейного отрезка (см. рис. 6, в).

Рис. 7. Нанесение размера окружностей

Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут прописную латинскую букву R (рис. 8, а). Размерную линию для указания радиуса проводят, как правило, из центра дуги и оканчивают стрелкой с одной стороны, упирающейся в точку дуги окружности.

Рис. 8. Нанесение размеров дуг и угла

При указании размера угла размерную линию проводят в виде дуги окружности с центром в вершине угла (рис. 8, б).

Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента, наносят знак "квадрата" (рис. 9). При этом высота знака равна высоте цифр.

Рис. 9. Нанесение размера квадрата

Если размерная линия расположена вертикально или наклонно, то размерные числа располагают, как показано на рисунках 6, в; 7; 8.

Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на чертеже рекомендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количества. Например, запись на чертеже «3 отв. 0 10» означает, что в детали имеются три одинаковых отверстия диаметром 10 мм.

При изображении плоских деталей в одной проекции толщина детали указывается, как показано на рисунке 6, в. Обратите внимание, что перед размерным числом, указывающим толщину детали, стоит латинская строчная буква 5.

Допускается подобным образом указывать и длину детали (рис. 10), но перед размерным числом в этом случае пишут латинскую букву

Рис. 10. Нанесение размера длины детали

ПОЛОЖЕНИЯ ГОСТа 2.307-68

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R. 
Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий.

При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рис.11).

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра (рис. 12).

Рис.11,12.

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой (рис. 13а). При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии допускается не доводить до центра, кроме крайних (рис. 13б).

Рисунок 13. Нанесение нескольких радиусов из одного центра.

Инструкция по выполнению практической работы

- На формате А4 вычертить рамку.

- Выполнить основную надпись чертежа по ГОСТ 2.104-2006

- Выполнить чертеж в масштабе 1:1 согласно варианту. Сторона клетки равна 5 мм.

- Нанести размеры, соблюдая требования ГОСТ 2.307-2011

- Ответить на вопросы теста.

- Сделать вывод от проделанной работы.

Критерии оценки

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания преподавателя – хорошо

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно.

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Приведите пример условных обозначений применяемых на чертеже.

- Назовите и охарактеризуйте методы нанесения размеров.

- В каких случаях на чертежах при нанесении размеров ставят знак Ø и знак. R?

- Что называют масштабом чертежа?

- Как наносится размерное число на заштрихованном поле?

- Как проставляют размеры углов?

- В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных чертежах?

- Какой толщины должны быть выносные и размерные линии?

- Какое расстояние оставляют между контуром изображения и размерными линиями? между размерными линиями?

- Как наносят размерные числа на наклонных размерных линиях?

- Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании величины диаметров и радиусов?

Упражнение №1

Перечертите в рабочую тетрадь, сохраняя пропорции, изображение детали, данное на рисунке 14, увеличив его в 2 раза. Нанесите необходимые размеры, укажите толщину детали (она равна 4 мм).

Рис. 14

Упражнение №2

Начертите в рабочей тетради окружности, диаметры которых равны 40, 30, 20 и 10 мм. Нанесите их размеры. Начертите дуги окружности с радиусами 40, 30, 20 и 10 мм и нанесите размеры.

Практическое занятие № 5. Основные элементы интерфейсов систем автоматизированного проектирования электрических схем

Цель работы – изучение порядка работы с графическим редактором Altium Designer Schematic; приобретение навыков ввода и оформления схем электрических принципиальных в САПР Altium Designer.

  - Описание редактора Altium Designer Schematic

В САПР Altium Designer для создания схем электрических принципиальных используется графический редактор Schematic. Интерфейсы графических редакторов САПР имеют много общих черт, поэтому, изучив один редактор, легко можно перейти к работе с другими редакторами.

Открыть файл Проект.PrjPCB. Появится менеджер проектов. Щёлкнуть дважды ЛК по Схема электрическая принципиальная. SchDoc. На рабочем поле появится форматка аналог А4. Настроим редактор. Для этого щелкнуть ЛК по проект/templates/general templates (рис. 4.1).

Рис.4.1

Откроется список возможных форматов в котором можно выбрать основной формат А3 либо А4.

После щелкнуть ЛК по рабочему месту и в настройках Properties выставить единицей измерение миллиметры.

Далее щелкнуть ПК в рабочем поле и нажать на настройки редактора схем. Открывшееся окно

Настройки Schematic – General заполнить согласно рис. 4.2. Принять настройки и нажать Ок.

Рис.4.2

Затем выполнить перейти по древу настроек в Schematic – General и сделать настройки согласно рис. 4.3.

Рис.4.3

  - Пример создания принципиальной электрической схемы в САПР Altium Designer

Чтобы создать схему из библиотечных элементов надо вызвать на экран созданные библиотеки. Для этого в меню нижней части экрана щелкнуть ЛК по Panels. В выпадающем меню выбрать Библиотеки. Справа откроется менеджер Библиотеки, в котором выбрать библиотеку УГО Библиотека УГО SchLib.

Далее переключиться в менеджере проекта на Схема электрическая принципиальная.SchDoc и проверить, какого цвета листок справа от Схема….SchDoc.

Если он красный, то выполнить команды Файл / Сохранить все.

    - Размещение ЭРЭ на схеме

Из элементов библиотеки набрать электрическую схему. В списке Имя компонента выбрать необходимый элемент. Выделить его щелчком ЛК и щелкнуть ЛК по + перед названием элемента. В окне Имя компонента открываются пять секций микросхемы Part1 – Part5, которые последовательно надо установить на схеме. Суффикс логических частей схемы – Part1 можно задать буквами. Для этого зайти в настройки Schematic / General в поле Суффикс логических частей схемы выбрать Цифровой.

После этого щелкнуть по названию микросхемы и переместить курсор в рабочее поле чертежа. За ним потянется 1-я секция микросхемы Part1. Выбрать место на чертеже для ее установки и щелкнуть ЛК. Она зафиксируется на чертеже и появится следующая секция Part2.

Для размещения всей микросхемы щёлкнуть последовательно пять раз сверху вниз, размещая при каждом щелчке следующую по порядку секцию (рис. 4.4). Для завершения процедуры размещения щелкнуть ПК.

Отстроить схему как на Рис.4.5.

Рис.4.4

Рис.4.5

    - Размещение соединений на схеме

Теперь соединить выводы ЭРЭ электрическими цепями. Для этого выполнить команды Ctrl+W или  в меню инструментов. Курсор превратится в двойное перекрестие. Навести его на 1-й по порядку соединяемый вывод. В момент совмещения его с выводом крестик в форме буквы х станет красного цвета. Это свидетельствует о совмещении курсора с выводом УГО. В этот момент щелкнуть ЛК. Начнется построение цепи. Переместить курсор в следующий вывод и в момент совмещения с очередным выводом снова щелкнуть ЛК. Процедуру продолжать до построения всей цепи. Когда цепь будет построена, щелкнуть ПК (рис. 4.6). После этого построить следующую цепь и так до тех пор, пока не будут построены все цепи схемы.

Рис.4.6

После построения схемы элементы на ней еще не имеют позиционных обозначений. Чтобы их присвоить, выполнить команды Инструменты /Annotation/Annotate Shematics Рис.4.7.

Рис.4.7

Появится окно Нумерация. В окне поля Направление нумерации выбрать Down Then Across(рис. 4.8).

Рис.4.8

Нажать кнопку Обновить список. Появится окно Information, в котором указано число изменений в схеме. Нажать Ок.

В нижней части этого окна нажать кнопку Применить (Создать ECO). Откроется окно Перечень изменений (рис. 4.9), в котором указаны изменения позиционных обозначений на схеме. Слева внизу этого окна нажать кнопку Проверить.

В результате проверки после данного действия нажать кнопку Выполнить. В колонке Статус в двух столбцах Проверка и Применить появятся галочки, что свидетельствует об отсутствии ошибок и о выполненном изменении (рис. 4.10). Нажать кнопку Закрыть.

Рис.4.10

Закрыть следующее окно. На схеме появятся новые позиционные обозначения. Рядом с измененными новыми позиционными обозначениями мелким шрифтом будут указаны старые обозначения (рис. 4.11).

Раскидаем питание и заземление для трех наших микросхем. Для этого используем команду Разместить порт питания +5V в меню инструментов. Нужно нажать ПК на  и в открывшемся списке выбрать соответствующую команду. В меню Properties выбрать стиль (style) – GOST Bar. В том же меню выбрать разместить порт питания GND в меню Properties выбрать стиль (style) – GOST Power Ground.

Рис.4.12

Схема готова. Выполнить Файл / Сохранить все.

Осталось проверить схему на ошибки, но перед этим нужно определить правила проверки. Для этого нажимаем ПК по рабочему пространству и в открывшемся списке выбираем Project Options. Откроется окно Options for PCB Project Рис.4.13. Нас интересует только вкладка Error reporting.

В списке меняем следующие параметры:

- Floating net labels – критическая ошибка

- Floating power objects – критическая ошибка

- Net with multiple names – критическая ошибка

- Net with no driving source – без отчёта

- Net with only one pin – критическая ошибка

Рис.4.13

Затем компилируем схему командами Проект (С) / Compile PCB Project Проект.PrjPCB (рис.5.14). Далее выполнить команды Panels / Messages. Появится окно Messages, в котором будут показаны все предупреждения и ошибки (рис. 4.15).

Рис.4.14

Рис.4.15

Для удобства можно нажать ПК по Source и выбрать Group/by/class. В моем случае программа недовольна только одним: УГО и выводы элементов выходят за сетку. Чтобы увидеть свою ошибку, нужно нажать на нее ЛК 2 раза. Это предупреждение считаем не критичным.

  - Создание линии групповых соединений

В том случае, если схема сложная, число цепей может быть значительное и простая их разводка на чертеже затушевывает его и тем самым делает трудным для чтения. Поэтому в таких случаях используется линия групповых соединений, т. е. проводится одна общая линия большей толщины, к которой присоединяются отдельные цепи. В местах подключения цепей к линии групповых соединений указываются номера входящих и выходящих цепей.

В рассматриваемом примере введем такую линию групповых соединений (шину). Для этого в меню инструментов нажать ПК на   и выбрать Шина. Курсором указать начало линии (слева сверху) и щелкнуть левой клавишей манипулятора (ЛК), затем провести ее до поворота, щелкнуть ЛК и так провести всю линию. Затем в местах подключения цепей к шине разместить Подключение к шине установить значок подключения и подвести к шине подключаемые Соединение (рис.4.16).

После этого присвоить метки всем цепям, подключенным к линии групповых соединений (шине), а также и самой шине. Для этого разместить Метку цепи и щелкнуть ЛК по каждой цепи в месте входа ее в шину, поставить над цепью метку Net Label с номером, а затем и в месте выхода цепи из нее. Метка цепи находится в меню инструментов в . Далее такую же метку присвоить и шине (рис.4.17).

Рис.4.16

Рис.4.17	Рис.4.18

После этого надо в местах меток указать номера цепей, а на шине указать, что это шина и число подключенных к ней цепей. Для этого щелкнуть дважды ЛК по номеру шины и в открывшемся окне указать BAS [1..10] (рис.4.18). При этом число входящих цепей указывается в квадратных скобках с первоначальным номером цепи, например, от 1 и до цифры, превышающей число входящих цепей. В данном примере пять подключений, а указано 10 (рис.4.19).Сделано это на случай возможного увеличения таких цепей.

Рис.4.19

Полученную схему сохранить с соответствующим названием. Например, Схема электрическая принципиальная печатной платы.

  - Порядок выполнения работы

  - Через кнопку Пуск в меню Программы загрузить САПР Altium Designer.

  - Открыть редактор схем Schematic.

  - Настроить начальные установки.

  - Установить ЭРЭ электрической схемы.

  - Разместить на схеме шину и расставить метки цепям и шине.

  - Провести электрические цепи между остальными ЭРЭ.

  - Сохранить результат.

Практическое занятие № 6.

Схема электрическая структурная Э1

Цель урока: получить навыки выполнения электрических схем;

Задание:

1. Прочитать учебный материал;

2. Выполнить контрольные задания.

Теоретический материал

Схема структурная (Э1)– схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознакомления с изделием.

Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.
Пример схемы электрической структурной:

Рисунок 1 - Схема электрическая структурная

Функциональным частям на схеме согласно ГОСТ 2.737-68 соответствуют прямоугольники с размерами (12х12 мм, 12х30 мм) и условные графические обозначения (рисунки 2 - 5).

Направление хода процессов, происходящих в изделии, обозначают стрелками на линиях взаимосвязи (рисунок 3).

При обозначении функциональных частей используют два способа:

- текст наименования функциональной группы записывают внутри прямоугольника (рис. 2, 4, 6);

- при большом количестве функциональных частей вместо наименований допускается проставлять порядковые номера, которые наносят над прямоугольниками, как правило, в правом верхнем углу, сверху вниз в направлении слева направо (рис. 5, 7). В этом случае наименование указывают на поле схемы.

Толщина линий прямоугольников, квадратов и условных графических обозначений, должна быть равна толщине линий связи.

Рисунок 2- Структурная схема приемника прямого усиления

Рисунок 3 –Изображение стрелки

Рисунок 4

Рисунок 5 – Структурная схема приемника прямого усиления

1 – антенна; 2 – колебательный контур; 3 – детектор; 4 – усилитель; 5 – источник питания; 6 – телефон;

Рисунок 6 – Чертеж схемы электрической структурной

Рисунок 7 – Чертеж схемы электрической структурной

Контрольные задания

Задание 1 Ответить на контрольные вопросы (письменно в рабочей тетради)

1.Как изображаются функциональные части на схеме?

2. Какие способы используются при обозначении функциональных частей, запишите их

Задание 2.  Выполнить чертеж схемы электрической структурной устройства Приставка фазометрическая (текст наименования функциональной группы записать внутри прямоугольника).

Последовательность выполнения задания 2:

1. Определить  сколько места займет изображение схемы,  учитывая  размеры  прямоугольников (12х12 мм или12х30 мм согласно ГОСТ 2.737-68) и расстояние между функциональными частями;

2. Начертить схему;

3. Заполнить схему чертежным шрифтом, текст наименования функциональной группы записать внутри прямоугольника.

Практическое занятие № 7.

Оформление схемы электрической принципиальной Э3.

Основные требования:

- толщина линий на чертеже: 1,5pt;

- расстояние между элементами/соединениями: минимум 10 мм;

- обозначение элементов – в верхнем правом углу;

- нумерация элементов – сверху-вниз слева-направо;

- шрифт – Arial, 14, курсив;

- рамка толщина: 2pt;

- рамка от края листа:

- справа, снизу, сверху – 5 мм;

- слева – 20 мм.

- шрифт в рамке: Arial, 10-11, курсив;

- размер окружности (для тока/напряжения и т.д.) – диаметр 10-15 мм.

Схемы:

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

6 вариант

7 вариант

8 вариант

9 вариант

10 вариант

11 вариант

12 вариант

13 вариант

14 вариант

15 вариант

16 вариант

17 вариант

18 вариант

19 вариант

20 вариант

21 вариант

22 вариант

23 вариант

24 вариант

25 вариант

Практическое занятие № 8.

Оформление перечня элементов.

Цель работы:

- изучить правила и приемы выполнения электрических принципиальных схем, а также правила составления и выполнения перечня элементов к схеме;

- научиться читать чертежи электрических принципиальных схем.

Пояснение к работе.

Лабораторная работа выполняется на листах формата А3 и А4 с помощью набора чертежных инструментов и принадлежностей и на компьютере с помощью программы моделирования «Компас-3D».

При выполнении задания студент должен:

- изучить правила и приемы выполнения электрических принципиальных схем, а также правила составления и выполнения перечня элементов к схеме;

- научиться читать чертежи электрических принципиальных схем.

По окончанию работы студент должен иметь представление о правилах и приемах выполнения электрических принципиальных схем, должен уметь выполнять электрические принципиальные схемы и перечень элементов к ним.

Предварительная подготовка.

Ознакомиться с теоретической частью работы. Ознакомиться с заданием.

Выполнение работы.

На выполнение работы отводится не менее 4 часов. Работа выполняется каждым студентом индивидуально.

Содержание отчета.

Отчетом по лабораторной работе служит выполненное задание на компьютере в виде документа и на листах формата А3 и А4.

Задание.

1. По представленной схеме выполнить чертеж электрической принципиальной схемы прибора, выполнить перечень элементов к этой схеме в двух вариантах:

- на листе формата А3 и листе формата А4;

- в виде 2-х документов с программы моделирования «Компас-3D».

Теоретическая часть

Электрические схемы имеют классификацию, термины и определения, которые устанавливает ГОСТ 2.701—84. Они выполняются в соответствии с ГОСТ 2.702—75 — «Схемы электрические. Общие требования к выполнению».

Принципиальная (полная) схема определяет полный состав элементов и связей между ними. Пользуются ею для изучения принципов работы, а также при наладке, контроле и ремонте изделий.

Схема выполняется на листе стандартного формата, предпочтительно основного.

У схемы должен быть перечень элементов, оформленный в виде таблицы (приложение 3), которая располагается над основной надписью.

При необходимости перечень элементов может быть оформлен в виде самостоятельного документа на листах формата А4; основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по форме 2 и 2а ГОСТ 2.104-68. В этом случае шифр состоит из букв П и шифра схемы Э3 и имеет вид ПЭЗ.

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью чертежа (при совместном выполнении на формате) должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи и повторяют головку таблицы.

В графах перечня указывают следующие данные (приложение 3); в графе “Поз. обозначение” - позиционное обозначение элемента; в графе “Наименование” - наименование элемента схемы в соответствии с документом, на основании которого он применен; в графе “Кол.” - количество одинаковых элементов; в графе “Примечание” при необходимости приводят технические данные элемента, не содержащиеся в его наименовании.

Элементы в перечень записывают по группам в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений (приложение 5). В пределах каждой группы элементы располагают в порядке возрастания номеров. Элементы одного вида с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, записывают в перечень одной строкой. В этом случав в графу “Поз. обозначение” вписывают только обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например R1....R2, а в графе “Кол.” указывают общее число этих элементов.

При записи элементов одной группы, имеющих одинаковые буквенные обозначения, в графе “Наименование” не повторяют в каждой строке наименование элемента, а записывают, его в виде заголовка к соответствующему разделу, подчеркивая тонкой сплошной линией.

Элементы, параметры которых подбирают при регулировании изделия, на схеме обозначает звездочкой (R1*), на  свободном поле схемы помещают сноску  “Подбирается при регулировании” при этом в графе перечня элементов “Примечание” указывают предельные допустимые значения параметров.

Схему выполняют без учета действительного пространственного расположения частей и без соблюдения масштаба.

Стандартные условные графические обозначения элементов, должны иметь размеры, указанные в соответствующих стандартах.

Если размеры стандартом не установлены, то графическое обозначение на схеме должно иметь такие же размеры, как их изображение в стандарте. Допускается все условные графические обозначения пропорционально увеличивать или уменьшать, расстояние между двумя соседними линиями при этом должно быть не менее 5 мм.

Условные графические обозначения выполняют линиями той же толщины, что и линии связи. Толщина линий от 0,4 до 0,5 мм. Если в условных графических обозначениях имеются утолщенные линии, то их выполняют толще линии связи в два раза.

Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. Допускается в отдельных (необходимых) случаях условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально повернутыми. Обозначения, содержащие буквенные, цифровые или буквенно-цифровые символы, допускается изображать повернутыми против часовой стрелки только на угол 90° или 45°.

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, иметь минимальное число пересечений и изломов. Расстояние между соединениями параллельными линиями связи должно быть не менее 5 мм.

Допускается обрывать линии связи, если они затрудняют чтение схемы. В этом случае линии связи заканчивают стрелками, около которых указывают места подключения.

Каждый элемент схемы должен иметь буквенно-цифровое обозначение в соответствии с ГОСТ 2710-80. Буквенно-цифровое обозначение проставляют с элементами справа или над ними. Буквы и цифры выполняют шрифтом одного номера.

Расположение на схеме условных обозначений элементов должно обеспечивать удобство и последовательность чтения схемы, а также возможность соединения элементов кратчайшими линиями связи с минимальным числом пересечений и изломов.

Графика схемы должна быть предельно простой: схема - возможно компактнее, поясняющие надписи - в самом ограниченном количестве предельно кратко и ясно.

Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном состоянии.

Условные графические обозначения в электрических схемах приведены в ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.722-68, ГОСТ 2.723-68, ГОСТ 2.725-68, ГОСТ 2.726-68, ГОСТ 2.727-68, ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.73I-8I, ГОСТ 2.732-68, ГОСТ 2.745-68, ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.750-68, ГОСТ 2.754-72, ТОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76.

Элементы электрических принципиальных схем

ЗАДАНИЕ

Резисторы

R1   МЛТ - 0,25 - 15 кОм

R3  МЛТ - 0,25 - 5,6 кОм

R4  МЛТ - 0,25 - 18 кОм

R7 МЛТ - 0,25 - 6,8 кОм

R8 МЛТ - 0,25 - 560 Ом

R9 МЛТ - 0,25 - 5,6 кОм

R10 МЛТ - 0,25 - 470 Ом

R15 МЛТ - 0,25 - 10 кОм

R17 СПЗ – 470 Ом

R19, R21  СПЗ - 2,2 кОм

R22 МЛТ - 0,25 - 330 Ом

R25 МЛТ - 0,25 - 1 кОм

R27 МЛТ - 0,25 - 2,2 кОм

R50  МЛТ - 0,25 - 27 кОм

VT1,VT3 Транзистор КТ501Е

VT5        Транзистор КТ315Б

L1  Катушка индуктивности

Конденсаторы

С1   К50 - 6 - 5 мкФ +10 %

С2  К50 - 6 -100 мкФ ±10%

C5,C7  К50 - 6 - 50 мкФ 4-10 %

С9   К73 - 0,015 мкФ ±10 %

С11   К50 - 6 - 100 мкФ ±10 %

С13  К73 - 0,047 мкФ +10 %

С15  К50 - 6 - 50 мкФ +10 %

С17  К50 - 6 - 5 мкФ ±10 %

Практическое занятие № 9.

Разработка и оформление чертежей печатных плат

Цель работы:

- изучить правила и приемы выполнения чертежа печатной платы электронного устройства;

- научиться выполнять чертеж печатной платы электронного устройства.

Пояснение к работе.

Графическая работа выполняется на листе формата А3 с помощью набора чертежных инструментов и принадлежностей. При выполнении необходимо соблюдать требования правил ЕСКД.

Предварительная подготовка.

Ознакомиться с теоретической частью работы.

Ознакомиться с заданием.

Выполнение работы.

На выполнение работы отводится 2 часа. Работа выполняется каждым студентом индивидуально.

Задание.

1. Выполнить чертеж печатной платы электронного устройства по представленному образцу.

Теоретическая часть

Сущность печатного монтажа заключается в нанесении на изоляционное основание тонких электропроводящих покрытий, выполняющих функции монтажных проводов и элементов схемы — резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, контактных деталей и др. Ниже приведены основные термины, которые будут использованы при изложении материала.

Печатный проводник — участок токопроводящего покрытия, нанесенного на изоляционное основание, выполняющий функции обычного монтажного провода.

Печатный монтаж — система печатных проводников, обеспечивающих электрическое соединение элементов схемы.

Печатная плата — изоляционное основание с нанесенным на нем печатным монтажом.

Навесные элементы — объемные электро- и радиоэлементы, установленные и закрепленные на печатной плате способом пайки и имеющие электрический контакт с печатными проводниками.

Контактная площадка — металлизированный участок вокруг монтажного отверстия, имеющий электрический контакт с печатным проводником и обеспечивающий электрическое соединение навесных элементов схемы с печатным монтажом.

Монтажное отверстие — отверстие в печатной плате, предназначенное для закрепления выводов навесных элементов и электрического соединения их с печатными проводниками.

Координатная сетка — сетка, наносимая на изображение платы и служащая для определения положения монтажных отверстий, печатных проводников и других элементов платы.

Шаг координатной сетки — расстояние между соседними линиями координатной сетки. Шаг координатной сетки должен быть кратным 0,625 мм (0,625; 1,25; 1,875; 2,5 и т. д.)

Узел координатной сетки — точка пересечения линий координатной сетки.

Свободные места — участки печатной платы, где при размещении проводников могут быть выдержаны рекомендуемые значения ширины проводников и расстояния между проводниками и контактными площадками.

Узкие места — участки печатной платы, где при размещении проводников, ширина проводников, расстоянии между ними и контактными площадками выполняются меньше рекомендуемых   (вплоть до минимально допустимых).

Печатный блок — печатная плата с печатной схемой, навесными элементами и другими деталями, прошедшая все стадии изготовления.

Конструкторская документация на печатные платы и блоки оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.417-91 и действующими нормативно-техническими документами.

Чертеж печатной платы односторонней или двусторонней классифицируется как чертеж детали.

Чертеж печатной платы должен содержать все сведения, необходимые для ее изготовления и контроля:

- изображение печатной платы со стороны печатного монтажа;

- размеры, предельные отклонения и шероховатость поверхностей печатной платы и всех ее элементов (отверстий, проводников);

- размеры расстояний между ними;

- необходимые технические требования;

- сведения о материале.

Размеры каждой стороны печатной платы должны быть кратными 2,5 при длине до 100 мм, 5 при длине до 350 мм, 20 при длине более 350 мм.

Максимальный размер любой из сторон печатной платы не должен превышать 470 мм.

Соотношение линейных размеров сторон печатной платы должно быть не более 3:1 и выбирается из ряда 1:1; 1:2; 2:3; 2:5.

Толщину плат определяют исходя из механических требований, предъявляемых к конструкции печатного блока, с учетом метода изготовления.

Рекомендуются платы толщиной 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм.

Чертежи печатных плат выполняют в натуральную величину или с увеличением 2:1, 4:1, 5:1, 10:1.

Разработку чертежа печатной платы начинают с нанесения координатной сетки. За основной шаг прямоугольной координатной сетки по ГОСТ принимается 2,5 мм.

Для малогабаритной аппаратуры и в технически обоснованных случаях допускается применять дополнительные шаги  1,25 и 0.5 мм.

Центры всех отверстий на печатной плате должны располагаться в узлах координатной сетки. Если из-за конструктивных особенностей навесного элемента этого сделать нельзя, то центры отверстий располагают согласно указаниям чертежа на этот элемент. Такое расположение центров отверстий используют для ламповых панелей, малогабаритных реле, разъемов и других элементов. При этом должны соблюдаться следующие требования: центр одного из отверстий, принятого за основное, должен быть расположен в узле координатной сетки; центры остальных отверстий нужно по возможности располагать на вертикальных или горизонтальных линиях координатной сетки.

На рисунке 1 показано расположение отверстий на печатной плате.

Рисунок 1 - Изображение отверстий

Диаметры монтажных и переходных металлизированных и неметаллизированных отверстий выбирают из ряда (0,2); 0,4; (0,5); 0,6; (0,7); 0,8; (0,9); 1,0; (1,2); 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; (2,4); (2,6); (2,8); (3,0). Диаметры, не взятые в скобки, являются предпочтительными. Не рекомендуется на одной печатной плате иметь более трех различных диаметров отверстий. Диаметры металлизированных отверстий выбирают в зависимости от диаметров выводов навесных элементов и толщины платы, а диаметры неметаллизированных отверстий — в зависимости от диаметров выводов навесных элементов, устанавливаемых в эти отверстия (табл.1). Необходимость зенковки монтажных и переходных отверстий диктуется конкретными конструктивными требованиями и методом изготовления платы.

Таблица 1

Рисунок 2 – Таблица отверстий

При применении других диаметров металлизированных отверстий по ГОСТ 10317-79 разница между диаметром металлизированного отверстия и диаметром вывода должна быть не более 0,4 мм для выводов диаметром от 0,4 до 0,8 мм и 0,6 мм для выводов диаметром свыше 0,8 мм.

Шероховатость поверхности монтажных неметаллизированных отверстий и торцов печатных плат должна быть Rz < 80 по ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности монтажных и переходных металлизированных отверстий — Rz < 40.

Для упрощения графики платы отверстия показывают окружностями одинакового диаметра с обозначением по таблице 2 (по ОСТ 27-72-694-834).

При выполнении отверстий таким способом на поле чертежа помещают таблицу отверстий (рис. 2). Размеры граф и форма таблицы ГОСТ не устанавливаются.

Все монтажные отверстия должны иметь контактные площадки.

Форма контактной площадки может быть произвольной, круглой, прямоугольной или близкой к ним. Центр контактной площадки симметричной формы должен совпадать с центром монтажного отверстия, для контактных площадок прямоугольной и овальной форм центр монтажного отверстия может быть смещен (рис. 3). Круглые контактные площадки и отверстия с зенковкой изображают одной окружностью, диаметр которой должен соответствовать минимальному размеру контактной площадки. Размер диаметра контактных площадок следует указывать в технических требованиях чертежа. При наличии на плате контактных площадок, не оговоренных размерами, или по форме, отличных от круглых, допускается все контактные площадки изображать окружностью, равной диаметру отверстия. Форму и размеры следует задавать записью в технических требованиях «Форма контактных площадок произвольная».

Таблица 2

Рисунок 3 - Изображение контактных  площадок

Рисунок 4 - Изображение контактной площадки с проводником

Для простановки размеров групповых контактных площадок рекомендуется вынести изображение контактной группы в увеличенном масштабе с простановкой необходимых размеров на поле чертежа (рис.5). Рекомендуется делать плавный переход контактной площадки в проводник. При этом ось симметрии печатного проводника должна быть перпендикулярна касательной к контуру контактной площадки или самому контуру контактной площадки (рис. 4). Расстояние между краем проводника, контактной площадки, неметаллизированного отверстия и краем платы должно быть не менее толщины платы Т. Печатные проводники следует изображать в виде отрезков линий, совпадающих с линиями координатной сетки, или под углом» кратным 15°. Допускается выполнение проводников произвольной конфигурации и скругление перегибов проводников (рис. 7).

Печатные проводники следует выполнять одинаковой ширины на всем протяжении. В узких местах сужают проводники до минимально допустимых значений на возможно меньшей длине. Взаимное расположение проводников не регламентируется. При необходимости прокладки проводников шириной 0,3—0,4 мм на всем протяжении рекомендуется через 25—30 мм предусматривать расширение проводника типа контактной площадки.

Рисунок 5 – Изображение контактной группы

Проводники шириной менее 2,5 мм изображают одной линией, являющейся осью симметрии проводника, более 2,5 мм — двумя линиями и штрихуют под углом 450 или зачерняют. Проводники шириной более 5 мм следует выполнять как экран (рис. 6).

Рисунок 6 - Изображение проводников шириной более 5 мм

Рисунок 7 – Чертеж печатной платы с проводниками произвольной формы

Форма вырезов в широких проводниках и экранах должна быть показана на чертеже и определена размерами (см. рис. 7). В целях упрощения чертежа допускается выполнять проводники любой ширины одной линией, при этом в технических требованиях чертежа указывают ширину проводника.

При прокладке печатных проводников следует по возможности избегать ответвлений проводников (рис. 8); концы печатных проводников, предназначенные для подключения печатной схемы, рекомендуется располагать с учетом удобства применения переходных элементов (рис. 9). Границы участков печатной платы, которые не допускается занимать проводниками, ограничивают штрихпунктирной утолщенной линией.

Рисунок 8 - Изображение печатных проводников: а — правильное; б — неправильное

Рисунок 9 - Изображение контактов для подключения печатной платы: а — правильное; б — неправильное

Габаритные размеры печатной платы, диаметры и координаты отверстий, контактных площадок и их относительное расположение показывают на чертеже одним из следующих способов:

а) в соответствии с требованиями ГОСТ с помощью размерных и выносных линий;

б) нанесением координатной сетки;

в) комбинированным способом при помощи размерных и выносных линий и координатной сетки;

г) с помощью таблицы координат.

На рисунке 10 приведен пример выполнения чертежа двусторонней печатной платы. Размеры всех элементов нанесены при помощи размерных и выносных линий. При таком способе выполнения чертежа координатную сетку не наносят. За начало отсчета в данном примере принят центр левого нижнего отверстия платы. Отверстия различного диаметра обозначены в соответствии с данными таблицы 2. Контактные площадки и отверстия с зенковкой упрощенно изображены одной окружностью.

Рисунок 10 - Чертеж двусторонней печатной платы

При задании размеров нанесением координатной сетки линии сетки должны нумероваться. Шаг нумерации определяют конструктивно с учетом насыщенности и масштаба изображения. Координатную сетку в зависимости от способа выполнения документации наносят на все поле платы (см. рис. 5) или рисками по периметру платы (рис. 11). Допускается наносить не все линии координатной сетки, при этом на поле чертежа помещают запись типа «Линии координатной сетки нанесены через одну» (рис. 12).

За нуль в прямоугольной системе координат на главном виде платы принимают центр крайнего левого нижнего отверстия, левый нижний угол платы, левую нижнюю точку, образованную построениями, например продолжением линии контура платы, углы которого срезаны.

Рисунок 11 - Вариант нанесения координатной сетки

На рисунке 12 приведен пример выполнения чертежа печатной платы комбинированным способом простановки размеров — при помощи размерных и выносных линий и координатной сетки. Линии координатной сетки нанесены через одну, и поэтому приведена соответствующая запись в технических требованиях чертежа. На поле чертежа выполнена таблица отверстий. Все недостающие данные относительно печатного монтажа указаны в технических требованиях чертежа.

Рисунок 12 – Чертеж печатной платы с проводниками произвольной формы

Пример выполнения чертежа печатной платы с указанием размеров в таблице координат приведен на рисунке 7. Размеры диаметров отверстий указаны на чертеже, относительное расположение отверстий — в таблице координат; все отверстия обозначены арабскими цифрами согласно ГОСТ 2.307-68.

На чертеже печатной платы указывают габаритные размеры платы, ширину проводников, имеющих строго определенную или переменную ширину (при этом расчетную ширину следует указывать на каждом участке между двумя соседними контактными площадками, переходными или монтажными отверстиями); диаметры и координаты крепежных, технологических и других отверстий, несвязанных с печатным монтажом.

На поле чертежа указывают метод изготовления платы, технические условия (если не все данные содержатся на чертеже), шаг координатной сетки, ширину проводников и расстояния между ними, расстояния между контактными площадками, между контактной площадкой и проводником, допуски на выполнение проводников, контактных площадок, отверстий и расстояний между ними, особенности конструкции, технологии и другие параметры печатных плат.

Технические требования располагают над основной надписью, формулируют и излагают в следующей последовательности:

1. Плату изготовить ………..  методом.

2. Плата должна соответствовать (ГОСТ, ОСТ).

3. Шаг координатной сетки ...... мм.

4. Конфигурацию проводников выдерживать по координатной сетке с отклонением от чертежа ..... мм.

5. Допускается скругление углов контактных площадок и проводников.

6. Места, обведенные штрихпунктирной линией, проводниками не занимать.

7. Требования к параметрам элементов   платы — в соответствии с конструктивными данными.

8. Ширина проводников в свободных местах ... мм, в узких ... мм.

9. Расстояние между двумя проводниками, между двумя контактными площадками или проводником и контактной площадкой в свободных местах ... мм, в узких— ... мм.

10. Форма контактных площадок произвольная, bmin =.... мм.

11. Допускается занижение контактных площадок металлизированных отверстий:  на  наружных слоях до зенковки, на внутренних слоях ...

12. Предельные отклонения расстояний между центрами отверстий, кроме  оговоренных особо, в узких местах ±  .......мм, в свободных местах ± .... мм.

13. Предельные отклонения расстояний   между   центрами   контактных площадок в группе ± ... мм.

14. Маркировать эмалью...... ГОСТ..., шрифт ….... по ГОСТ…....

На изображении платы допускается указывать маркировку (рис. 12) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68. Маркировка может быть основной и дополнительной.

Основная маркировка включает условное обозначение платы; порядковый номер изменения чертежа; дату изготовления, порядковый или заводской номер платы и партии плат. Условное обозначение платы следует выполнять травлением фольги. В качестве условного обозначения принимают последние три цифры обозначения чертежа платы или буквенно-цифровое обозначение функциональной группы, например ЛОГ 2. Остальная маркировка выполняется краской.

Дополнительная маркировка включает позиционные буквенно-цифровые обозначения навесных элементов по электрической принципиальной схеме, изображение контура навесных элементов, цифровое обозначение выводов навесных элементов, точек контроля, обозначение положительного вывода (+) полярных навесных элементов.

Символы дополнительной маркировки следует выполнять травлением фольги при наличии свободного места на стороне печатного монтажа платы или краской способом сетко-графической печати со стороны печатного монтажа платы, а при необходимости — и со стороны пайки.

К числу особенностей печатного монтажа относятся плоское расположение печатных проводников, что не позволяет осуществлять переход с одной платы на другую без перемычек, переходных колодок или разъемов; установка навесных элементов н крепление выводов только путем пропускания их в отверстия; одновременная пайка всех элементов, установленных на печатной плате.

Рисунок 13 - Размещение навесных элементов на печатной плате: а — рекомендуемое; б — не рекомендуемое

Рисунок 14 – Сборочный чертеж печатной платы

Навесные элементы следует размещать правильными рядами, параллельно один другому, на той стороне платы, где отсутствуют печатные проводники (рис.13). Такое размещение позволяет устанавливать и закреплять навесные элементы на автоматических линиях и выполнять пайку погружением, исключая воздействие припоя на навесные элементы.

Все навесные элементы крепятся на плате с помощью выводов, которые вставляют в монтажные отверстия и подгибают. Не рекомендуется в монтажном отверстии размещать два и более выводов. Некоторые элементы, например маломощные транзисторы, крепят клеем.

Сборочный чертеж печатной платы при минимальном количестве изображений должен давать полное представление о расположении и выполнении всех печатных и навесных элементов и деталей. Сборочный чертеж выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 с учетом требований ГОСТ 2.413-72. Конструкции навесных элементов вычерчиваются в виде упрощенных изображений, им присваивается буквенно-цифровое позиционное обозначение в соответствии с электрической принципиальной схемой, по которой выполняют электрический монтаж платы (рис.14).

На сборочном черте» же печатной платы должны быть указаны номера позиций всех составных частей, габаритные и присоединительные размеры, должны содержаться сведения о способах присоединения навесных элементов к печатной плате.

В технических требованиях сборочного чертежа должны быть ссылки на документы (ГОСТ, ТУ и т.п.), устанавливающие правила подготовки и закрепления навесных элементов, сведения о припое и др.

Основным конструкторским документом сборочного чертежа печатной платы является спецификация, оформляемая в виде таблицы по правилам ГОСТ 2.108-68.

При записи в спецификацию составных частей, являющихся элементами электрической принципиальной схемы, в графе «Примечание» указывают буквенно-цифровые позиционные обозначения этих элементов (рис. 14 и 15).

Рисунок 14 – Спецификация СБ печатной платы

Разработка конструкторской документации печатных плат может осуществляться ручным, полуавтоматическим или автоматизированным методами.

Ручной метод предусматривает разбивку навесных элементов на функциональные группы, размещение групп элементов на площади платы, трассировку печатных проводников и обеспечивает оптимальное распределение проводящего рисунка.

При ручном методе конструирования разрабатывается чертеж платы, содержащий изображение платы с проводящим рисунком и отверстиями, а также, при необходимости, дополнительное отдельное изображение части платы, требующей графического пояснения или нанесения размеров, координатную сетку, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 2.417-78, размеры всех элементов проводящего рисунка и их предельные отклонения; технические требования. Чертеж платы должен выполняться в масштабе не менее 2:1, максимальный формат А1.

Полуавтоматизированный метод предусматривает размещение навесных элементов при помощи ЭВМ при ручной трассировке печатных проводников или ручное распределение навесных элементов при автоматизированной трассировке проводников, обеспечивает ускорение процесса конструирования при оптимальном размещении проводящего рисунка. Чертеж платы должен содержать все сведения, необходимые для ее изготовления и контроля. Изображение слоев платы получают с расчерчивающего устройства в виде чертежа-схемы, фотосхемы, фотоотпечатка в  масштабе 1:1 или 2:1. На чертеже-схеме и фотосхеме контактные площадки могут быть изображены условно одной окружностью. Чертеж-схему, фотосхему или фотоотпечаток наклеивают на оригинал чертежа платы.

Постоянные данные чертежа, например, технические требования, таблицу отверстий, следует впечатывать с оригинала чертежа постоянной части. Формат конструкторского документа должен быть не более А2.

Автоматизированный метод предполагает кодирование исходных данных, размещение навесных элементов и трассировку печатных проводников производить при помощи ЭВМ. Такой метод обеспечивает высокую производительность труда при изготовлении чертежей. При автоматизированном методе конструктор разрабатывает чертеж-схему кодирования, содержащий номинальные значения размеров элементов конструкции платы.

Рисунок 15 – Продолжение спецификации СБ ПП

Практическое занятие № 10.

Построение текстовых документов с примечаниями и сносками средствами АСП КОМПАС-ГРАФИК или аналогичных.

Заходим в компас и выбираем "Текстовый документ"

перед глазами увидим это. Не спешите бояться.

Сначала настроим все под себя:

- Отображать оформление

Это необходимо, чтобы вы могли видеть то, что мы получим при печати документа.

- дерево документа:

Переходим в дерево документа (на скрине показано)

Тут задаем необходимые параметры листу:

- Ориентация (альбомная/ книжная)

- нумерация

- формат листа ( А4, или А1, любой какой вам нужен)

Параметры оформления:

Если вам не нужна техническая рамка, штамп, итд, или нужно что-то особенное, то переходим сюда.

*тык*

Вылезает такое меню. В нем мы задаем параметры оформления нашим листам. Жмем на значок "..." и появляется такое меню:

В зависимости от ваших задач, выбираем нужный формат.

Допустим мне нужно сделать красивый текст на формате А3 , но я не могу использовать MS Word.

Выбираю оформление "Без оформления"
Формат А3, альбомная ориентация.

Как-то так.

Теперь переходим в параметры:

Тут мы меняем такие параметры как :

- Шрифт

- Высоту букв

- Междустрочный интервал

- И положение текста на странице ( аналог поля "Абзац" из MS Word)

А дальше, все как в MS Word.

Практическое занятие № 11.

Построение и включение в текстовый документ таблиц и графиков с использованием электронных таблиц.

Цель: приобретение навыков работы с чертежными инструментами, а также закрепление навыков выполнения линий чертежа.

Основные понятия:

- Линии чертежа

Для правильного выполнения задания необходимо ознакомиться с ГОСТ 2.303-68 и 2.304-68 ЕСКД.

ГОСТ рекомендует выбирать толщину линий, длину штрихов и промежутки между ними в зависимости от размера, сложности и назначения чертежа. Установлены следующие типы линий (табл. 1)

Таблица 1 – Линии чертежа

| № п/п | Наименование линии | Начертание | Толщина линий по отношению к толщине основной линии | Карандаш |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошная толстая основная |  | S=0,5…1,4 мм | М-ТМ (В-НВ) |
| 2 | Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | 2Т (2Н) |
| 3 | Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | 2Т (2Н) |
| 4 | Штриховая |  | От S/3 до S/2 | ТМ (НВ) |
| 5 | Штрихпунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Т (Н) |
| 6 | Штрихпунктирная утолщенная |  | От S/3 до (2/3)S | М-ТМ (В-НВ) |
| 7 | Разомкнутая |  | От S до S | 2М-4М (2В-4В) |
| 8 | Сплошная тонкая с изломами |  | От S/3 до S/2 | Т (Н) |
| 9 | Штрихпунктирная с двумя точками тонкая |  | От S/3 до S/2 | Т (Н) |

1. Сплошная толстая основная линия применяется для изображения видимого контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза и имеет толщину S = 0,5…1,4 мм.

2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, линий штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии-выноски, линии для изображения пограничных деталей («обстановки»).

3. Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линии разграничения вида и разреза.

4. Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая. Длину следует выбирать от 2 до 8 мм в зависимости от размеров изображения. Расстояние между штрихами 1…2 мм

5. Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. Длина штрихов должна быть одинаковая и выбирается примерно от 5 до 30 мм в зависимости от размера изображения. Расстояние между штрихами -3…5 мм.

6. Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («Наложенная проекция»), линий обозначающих поверхности, подлежащих термообработке или покрытию.

7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. Длина штрихов берется в интервале 8…20 мм в зависимости от размеров изображения.

8. Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях обрыва.

9. Штрихпунктирная линия с двумя точками применяется для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях; линий сгиба на развертках; для изображения развертки, совмещенной с видом.

Рис. 1 – Пример выполнения линий

2. Масштабы гост 2.302-68

Чертежи, на которых изображения выполнены в истинную величину, дают правильное представление о действительных размерах предмета.

Однако при очень малых размерах предмета или, наоборот, при слишком больших, его изображение приходится увеличивать или уменьшать, т.е. вычерчивать в масштабе.

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета к его действительным размерам. Масштабы установлены ГОСТ 2.302-68* и должны выбираться из соответствующего ряда (табл. 2).

Если масштаб указывается в предназначенной для этого графе основной надписи, то должен обозначаться по типу 1 : 1; 1 : 2; 2 : 1 и т.д., а в остальных случаях по типу М 1 : 1; M 1 : 2; M 2 : 1 и т.д.

На изображении предмета при любом масштабе указывают его действительные размеры.

Таблица 2

Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:40; 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

3. Форматы ГОСТ 2.301-68

Форматом называется размер конструкторского документа. Листы чертежей бумаги, как правило, несколько больше по размерам, чем форматы конструкторских документов. Форматы подразделяются на основные и дополнительные. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий.

Основные форматы получаются путем последовательного деления на две равные части параллельно меньшей стороне формата площадью 1 кв. м с размерами сторон 1189 х 841 мм. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать, указанным в табл. 3.

Таблица 3. Размеры основных форматов

| А0 | 841 ×1189 |
| --- | --- |
| А1 | 595 ×841 |
| А2 | 420 × 595 |
| А3 | 297 ×420 |
| А4 | 210 ×297 |

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. При необходимости допускается применять формат А5 c размерами сторон 148 х 210 мм.

Размеры дополнительных форматов показаны на рис. 2.1.

Рис. 2. Размеры дополнительных форматов

4. Основная рамка и основная надпись ГОСТ 2.104-68

Внешнюю рамку (границ формата) выполняют сплошными тонкими линиями. Рамку, ограничивающую поле чертежа, выполняют сплошной основной линией на расстоянии 5 мм внутрь от границ формата, а с левой стороны на расстоянии 20 мм.

В правом нижнем углу чертежа помещают основную надпись (рис. 10.7), форма и размеры которой регламентируются ГОСТ 2.104-68 (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76). На листах формата А4 основные надписи располагают вдоль короткой стороны листа. Штампы выполняются сплошными основными линиями.

Рис. 2.2. Основная надпись

На учебных чертежах обычно заполняют не все графы основной надписи (номера граф указаны в скобках), а только некоторые из них, например:

1.  Наименование изделия.

2.  Обозначение документа по ГОСТ 2.201-80  (для учебных чертежей обозначение устанавливает соответствующая кафедра).

3.  Обозначение материала детали (заполняется только на чертежах деталей).

4.  Литера чертежа (для учебных чертежей буква У).

5.  Масса изделия.

6.  Масштаб изображения (в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и 2.109-73).

7.  Порядковый номер листа (заполняется, если документ выполнен на двух и более листах).

8.  Общее число листов документа (заполняется только на первом листе).

9.  Название учебного заведения и номер учебной группы.

10.  Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ.

11.  Фамилии лиц, подписавших документ.

12.  Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

13.  Дата подписания документа.

Ход занятия

Задание 1. Вычертить приведенные линии и изображения по вариантам, соблюдая их расположение на листе формата А4. Толщину и другие размеры линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Размеры на чертеже не наносить (Рис.1)

Рис. 1. Линии чертежа

Алгоритм выполнения задания:

Выполнение задания удобнее начинать с проведения через середину внутренней рамки чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с размерами, приведенными в задании. Через намеченные точки проводят тонкие вспомогательные линии (рис. 2), облегчающие выполнение графической части задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят окружности указанными в задании линиями (рис. 3).

Рис. 3 Разметка листа

III. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы  по дисциплине к экзамену

1. Что такое объектная привязка? Перечислите объектные привязки, используемые в AutoCAD.

2. Какие виды систем координат используются в AutoCAD?

3. В каком подменю находится команда рисования?

4. Что является примитивом в системе AutoCAD? Какие способы задания координат вы знаете?

5. Какая команда позволяет штриховать область? Как выбрать шаблон штриховки? Как выбрать область штриховки? Какие типы штриховок вы знаете?

6. Какими элементами определяется сопряжение?

7. Какие команды рисования текста вы знаете и чем они отличаются?

8. Что такое стиль текста и как его можно изменить?

9. В каком подменю находятся команды простановки размеров, в частности, команды простановки линейных размеров?

10. Какая команда обеспечивает простановку углового размера?

11. Как проставить диаметральный размер?

12. Как проставить символ ∅ в различных стилях?

13. Какая команда обеспечивает простановку радиального размера и ее действия в различных ситуациях?

Как обеспечить вывод символа радиуса?

14. Как проставить размер с выноской? Как осуществить подчеркивание размерного текста?

15. В каком подменю находятся команды редактирования?

16. Какой вопрос присутствует во всех командах редактирования?

17. Какие способы выбора объектов вы знаете?

18. Какая команда обеспечивает перенос набора объектов?

19. Как осуществить копирование набора объектов? Можно ли создать несколько копий?

20. Как построить симметричное изображение? Как сохранить первоначальное изображение?

21. Как можно удалить часть примитива? Как проставить точки разрыва?

22. Какая команда изменяет габариты чертежа?

23. Какая команда позволяет создать набор регулярно расположенных объектов?

24. Как сделать скол (фаску)? Какие два режима работы команды снятия фаски существуют?

25. Как можно вытянуть объект до границы?

26. Каковы требования к рабочим чертежам деталей?

27. Каков порядок составления рабочего чертежа детали по данным его эскиза?

28. Как наносятся размеры на рабочих чертежах с учетом производственных требований?

29. Какие размеры называются справочными? Когда их применяют?

30. Какие условности используют при нанесении размеров одинаковых элементов?

31. Где и как даются сведения о материале, из которого изготовлена деталь?

32. Каковы особенности выполнения сборочных чертежей?

33. В какой последовательности нужно выполнять сборочный чертеж по чертежам деталей?

34. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа изделия?

35. Какие размеры проставляют на сборочных чертежах?

36. Как на сборочном чертеже в разрезе штрихуются смежные детали?

37. Как на сборочном чертеже изображаются крепежные детали?

38. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах?

39. Что собой представляет спецификация? Как она заполняется?

40. Перечислите основные разделы спецификации.

41. В каком порядке записываются элементы в перечне?

42. Какие размеры придают условным графическим обозначениям?

43. В какой последовательности рекомендуется вести разбор сборочного чертежа изделия?